| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННОЕ Октябрьского района Ханты – Мансийского автономного округа - Югры РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 8 | » | февраля | 2022 |  | г. |  | № | 4 |

Об утверждении генерального плана

муниципального образования

сельского поселения Каменное

в части населенного пункта Каменное

и населенного пункта Пальяново

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   учитывая протокол публичных слушаний от 30.12.2021 года  и заключение о результатах публичных слушаний от 30.12.2021 года по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Каменное  «Об утверждении генерального плана муниципального образования сельское поселение Каменное в части населенного пункта Каменное и населенного пункта Пальяново», Совет депутатов сельского поселения Каменное  РЕШИЛ:

1. Утвердить генеральный план сельского поселения и в части населенного пункта Каменное и населенного пункта Пальяново» (далее - генеральный план) в следующем составе:

- Положение о территориальном планировании сельского поселения Каменное согласно приложению 1 к настоящему решению.

-Материалы по обоснованию генерального плана согласно приложению 2 к настоящему решению.

- "Карта 1. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ функциональных зон населенных пунктов)" согласно приложению 3 к настоящему решению;

- "Карта 2. Карта планируемого размещения объектов  социальной инфраструктуры " согласно приложению 4 к настоящему решению;

- "Карта 3. Карта планировочного размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры " согласно приложению 5 к настоящему решению;

- 2.Считать утратившим силу:

- - решение Совета депутатов сельского поселения Каменное от 25.05.2010 года № 70 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Каменное от 28.04.2008 № 106 «Об утверждении генерального плана с. Пальяново».

- решение Совета депутатов сельского поселения Каменное от 28.04.2008 № 106 «Об утверждении генерального плана с. Пальяново».

- решение Совета депутатов сельского поселения Каменное  от 28.11.2011 года № 29 «Об утверждении генерального плана муниципального образования сельского поселения Каменное в части населенного пункта Каменное».

3. Обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте сельского поселения Каменное в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава сельского поселения Каменное                                   Ю.П.Шпирналь

Приложение № 1

к решению Совета Депутатов

сельского поселения Каменное

от «08» февраля  2022 года № 4

Положение о территориальном планировании

ТОМ 1

Оглавление

Общие положения	4

1.	Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения	5

1.1. Объекты образования и науки	5

1.2. Объекты культуры и искусства	5

1.3. Объекты физической культуры и массового спорта	6

2.	Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения предприятий промышленности, сельского и лесного хозяйства, объектов утилизации и переработки отходов производства и потребления местного значения	7

2.1. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства местного значения	7

3.	Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов инженерной инфраструктуры	9

4.	Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов транспортной инфраструктуры	11

# Общие положения

Подготовка генерального плана сельского поселения Каменное Октябрьского района велась в соответствии  с муниципальным контрактом № № 161/20 от 18.09.2020г

Подготовка генерального плана подразумевает осуществление комплекса теоретических исследований, проводимых с целью получения обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей создания качественной среды жизни и деятельности населения, повышения эффективности использования территории, финансово-экономического обоснования принятых градостроительных решений.

Подготовка единой редакции генерального плана подразумевает обобщение ранее утвержденных документов территориального планирования, их структурирование, а также определение градостроительных решений на основе анализа современного использования территотории.

Для достижения этой цели ставились и решались следующие задачи:

- определение основных направлений и параметров    пространственного развития муниципального образования Каменное;

- корректировка и установление границ населённых пунктов, входящих 
в состав муниципального образования;

- учет размещения объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования федерального и регионального уровней;

- размещение объектов местного значения в целях реализации полномочий муниципального образования;

- разработка градостроительных решений, обеспечивающих достижение показателей, предусмотренных документами стратегического планирования и нормативами градостроительного проектирования;

- отображение зон с особыми условиями использования территорий.

В составе генерального плана муниципального образования Каменное Октябрьского района выделены следующие этапы планирования:

-	Первая очередь – 2030 год.

-	Расчетный срок – 2040 год.

- Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения

Ориентировочное местоположение планируемых объектов социальной инфраструктуры местного значения отображено на Карте планируемого размещения объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта, образования.

В таблицах для каждого объекта указан его Код – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов местного значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

- 1.1. Объекты образования и науки

- Таблица 1.1-1. Объекты местного значения в области образования и науки

| № п/п | № на карте | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 602010103 | Организация дополнительного образования | создание условий для организации предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования | планируемый к размещению | с.Каменное | детская школа искусств | Первая очередь |  |

- 1.2. Объекты культуры и искусства

- Таблица 1.2-1. Объекты местного значения в области культуры и искусства

| № п/п | № на карте | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 602010202 | Клуб | Объект культурно-досугового (клубного) типа | планируемый к реконструкции | с. Пальяново | Клуб с залом на 145 мест | Первая очередь |  |
|  |  | 602010201 | Библиотека | Объект культурно-просветительного назначения | планируемый к размещению | с. Пальяново | 7000 единиц хранения (организация в здании нового клуба) | Первая очередь |  |
|  |  | 602010203 | Кинотетатр | Зрелищная организация | планируемый к размещению | с.Каменное | Кинозал | Первая очередь |  |

- 1.3. Объекты физической культуры и массового спорта

- Таблица 1.3-1. Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта

| № п/п | № на карте | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 602010301 | Спортивный зал | создание условий для развития физической культуры и массового спорта | планируемый к размещению | с.Каменное | Площадь пола 162 кв.м | Первая очередь | - |
|  |  | 602010302 | Плоскостные спортивные сооружения | создание условий для развития физической культуры и массового спорта | планируемый к размещению | с.Каменное | 380 кв.м | Расчетный срок |  |
|  |  | 602010302 | Плоскостные спортивные сооружения | создание условий для развития физической культуры и массового спорта | планируемый к размещению | с. Пальяново | 300 кв.м | Первая очередь |  |
|  |  | 602010301 | Лыжная база | создание условий для развития физической культуры и массового спорта | планируемый к размещению | с.Каменное |  | Первая очередь |  |

- Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения предприятий промышленности, сельского и лесного хозяйства, объектов утилизации и переработки отходов производства и потребления местного значения

- 2.1. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства местного значения

Перечень предприятий и объектов сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства местного значения, планируемых к размещению на территории сельского поселения Каменное Октябрьского района  Ханты-Мансийского автономного округа, представлен в таблице 2.1-1.

Таблица 2.1-1. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства местного значения, планируемые к размещению на территории сельского поселения Каменное Октябрьского района  Ханты-Мансийского автономного округа

| № п/п | № на карте | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Наименование мероприятия | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 602020213 | Предприятие смешенное – растеневодство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных | Пункт сбора и переработки дикоросов (прием, заморозка, фасовка) | планируемый к размещению | с.Каменное |  | Первая очередь |  |
| 2. |  | 602020213 | Предприятие смешенное – растеневодство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных | Экологическая ферма по переработке продукции сельского хозяйства | планируемый к размещению | с.Пальяново |  | Первая очередь |  |
| 3. |  | 602020215 | Предприятие по рыболовству и рыбоводству | Цеха глубокой переработки рыбы | планируемый к размещению | с.Каменное |  | Первая очередь |  |
| 4. |  | 602020215 | Предприятие по рыболовству и рыбоводству | Добычи рыбы | планируемый к размещению | с.Пальяново |  | Первая очередь |  |

- Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов инженерной инфраструктуры

Таблица 3.1-1. Объекты инженерной инфраструктуры местного значения, планируемые к размещению на территории сельского поселения Каменное Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа

| № п/п | № на карте | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Наименование мероприятия | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 602041106 | Станция водоподготовки | Очитска воды, приведение к санитарным нормам | Планируемый к размещению | с.Каменное | - | Первая очередь | I пояс ЗСО – 30 м; II и III пояса – определяются гидродинамическими расчетами |
| 2. |  | 602041106 | Станция водоподготовки | Очитска воды, приведение к санитарным нормам | Планируемый к размещению | с.Пальяново | - | Первая очередь | I пояс ЗСО – 30 м; II и III пояса – определяются гидродинамическими расчетами |
| 3. |  | 602041101 | Водозабор | Обеспечение водоснабжением | Планируемый к реконструкции | с.Пальяново | Замена оборудования на артезианских скважинах | Первая очередь | I пояс ЗСО – 30 м; II и III пояса – определяются гидродинамическими расчетами |
| 4. |  | 602041101 | Водозабор | Обеспечение водоснабжением | Планируемый к реконструкции | с. Каменное | Замена оборудования на артезианских скважинах | Первая очередь | I пояс ЗСО – 30 м; II и III пояса – определяются гидродинамическими расчетами |
| 5. |  | 602041202 | Водопровод | Обеспечение водоснабжением | Планируемый к размещению | с. Каменное и с. Пальяново | Реконструкция существующих сетей водоснабжения. Общая протяженность сетей водоснабжения – 7,4 км | Расчетный срок | Не устанавливается |
| 6. |  | 602041202 | Водопровод | Обеспечение водоснабжением | Планируемый к размещению | с. Каменное и с. Пальяново | Строительство новых сетей водоснабжения. Общая протяженность сетей водоснабжения – 6,8 км | Расчетный срок | Не устанавливается |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 602041301 | Канализационные очистные сооружения | Очистка бытовых стоков с жилых и общественных зданий | Планируемый к размещению | с. Каменное | Строительство КОС на юге населенного пункта производительностью 111,1 м3/сут. | Первая очередь | Санитарно-защитная зона определяется проектом |
| 8. |  | 602041301 | Канализационные очистные сооружения | Очистка бытовых стоков с жилых и общественных зданий | Планируемый к размещению | с. Пальяново | Строительство КОС на юге населенного пункта производительностью 115 м3/сут. | Первая очередь | Санитарно-защитная зона определяется проектом |
| 9. |  | 602041302 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистка ливневых стоков | Планируемый к размещению | с. Каменное и с. Пальяново | Строительство 4 ОСДК | Расчетный срок | Санитарно-защитная зона 50 метров |
| Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 602041001 | Теплосеть | Обеспечение теплоснабжением | Планируемый к реконструкции | с. Пальяново | Реконструкция существующих сетей теплоснабжения. Общая протяженность сетей – 1,7 км | Расчетный срок | Не устанавливается |
| Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | 602040514 | Газораспределительный пункт | Обеспечение газоснабжением | Планируемый к размещению | с. Каменное | Строительство газораспределительного пункта | Расчетный срок | Охранная зона 10 м |
| 12. |  | 602040602 | Распределительный газопровод | Обеспечение газоснабжением | Планируемый к размещению | с. Каменное | Строительство сетей газоснабжения. Общая протяженность сетей – 6,4 км | Расчетный срок | Охранная зона в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей. |

- Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов транспортной инфраструктуры

Таблица 4.1-1. Объекты транспортной инфраструктуры местного значения, планируемые к размещению на территории сельского поселения Каменное Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа

| № п/п | № на карте | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Наименование мероприятия | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 602030503 | улицы в жилой застройке | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения поселения и обеспечение безопасности дорожного движения | Планируемый к размещению | с.Каменное | Протяженность 1,5 км | Первая очередь | Не устанавливаются |

Приложение № 2

к решению Совета Депутатов

сельского поселения Каменное

от «08» февраля  2022 года № 4

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ утверждения генерального плана в части населенного пункта Каменное и населенного пункта ПальяновО

Состав материалов проекта

| №п/п | Наименование | Инв. номер | Гриф | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный план |  |  |  |
|  | 1.1. Текстовые материалы |  |  |  |
| 1.1.1 | Том 1. Положение о территориальном планировании |  | НС | - |
|  | 1.2. Графические материалы |  |  |  |
| 1.2.1 | Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения |  | НС |  |
| 1.2.2 | Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения |  |  |  |
| 1.2.3 | Карта функциональных зон городского поселения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |  | НС |  |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |
|  | 2.1. Текстовые материалы |  |  |  |
| 2.1.1 | Том 2. Материалы по обоснованию в текстовой форме |  | НС | - |
|  | 2.2. Графические материалы |  |  |  |
| 2.2.2 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов федерального, регионального и местного значения поселения в области транспортной и инженерной инфраструктуры |  | НС |  |
| 2.2.3 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов федерального, регионального и местного значения поселения в области социальной инфраструктуры |  | НС |  |
|  | 2.3.Электронная версия |  |  |  |
| 2.2.7 | Генеральный план городского поселения Каменное Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  | НС | - |

Оглавление

Введение	6

1.	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ	7

1.1.	Общие сведения о территории	7

1.2.	Краткая историческая справка	7

1.3.	Природные условия и ресурсы	8

1.3.1.	Климатические характеристики	8

1.3.2.	Геологические условия	9

1.3.3.	Гидрогеологические условия	10

1.3.4.	Гидрологическая характеристика	11

1.3.5.	Почвы	12

1.3.6.	Растительный и животный мир	13

1.3.7.	Особо охраняемые природные территории и объекты	13

1.3.8.	Объекты культурного наследия	13

1.3.9.	Анализ действующей градостроительной документации	14

1.4.	Экономическая база городского поселения	14

1.4.1.	Население и трудовые ресурсы.	17

1.4.2.	Жилищный фонд	20

1.5.	Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	21

1.5.1.	Образовательные учреждения	22

1.5.2.	Здравоохранение и социальная защита населения	24

1.5.3.	Учреждения физической культуры и спорта	25

1.5.4.	Учреждения культуры	26

1.5.5.	Учреждения торговли, общественного питания, сферы услуг и иные учреждения.	27

1.6.	Инженерная инфраструктура. Существующее положение	28

1.6.1.	Водоснабжение	28

1.6.2.	Водоотведение	29

1.6.3.	Электроснабжение	29

1.6.4.	Теплоснабжение	30

1.6.5.	Газоснабжение	32

1.6.6.	Объекты информатики и связи	32

1.7.	Транспортная инфраструктура. Современное состояние	32

1.7.1.	Автомобильные дороги и искусственные сооружения	32

1.7.2.	Автомобильные дороги местного значения и улично-дорожная сеть населенных пунктов	33

1.7.3.	Воздушниый транспорт	33

1.7.4.	Водный транспорт	33

1.8.	Современное состояние окружающей среды	33

1.8.1.	Состояние окружающей среды	33

1.8.2.	Состояние воздушного бассейна	34

1.8.3.	Состояние водных ресурсов	35

1.8.4.	Состояние почв и санитарная очистка территории	38

1.9.	Зоны с особыми условиями использования территории	38

1.9.1.	Охранные зоны и санитарные разрывы объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетевого хозяйства, объектов системы газоснабжения, сетей связи и сооружений связи, магистральных трубопроводов)	38

1.9.2.	Придорожные полосы автомобильных дорог	39

1.9.3.	Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов	40

1.9.4.	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	43

1.9.5.	Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы	45

2.	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	48

2.1.	Программы и документы развития территории городского поселения	48

2.2.	Развитие планировочной структуры, система расселения.	49

2.3.	Направления развития промышленности городского поселения	50

2.4.	Прогноз численности населения.	50

2.5.	Планируемый жилищный фонд	52

2.6.	Планируемое культурно - бытовое обслуживание населения.	54

2.6.1.	Образование	55

2.6.2.	Физическая культура и спорт	57

2.6.3.	Учреждения культуры	59

2.6.4.	Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание населения и иные объекты	60

2.7.	Мероприятия по охране окружающей среды	61

2.7.1.	Охрана воздушного бассейна	61

2.7.2.	Охрана водных ресурсов	62

2.7.3.	Охрана почв	63

2.7.4.	Проектные предложения по санитарной очистке территории	64

2.8.	Инженерное обеспечение	67

2.8.1.	Водоснабжение	67

2.8.2.	Водоотведение	69

2.8.3.	Электроснабжение	71

2.8.4.	Теплоснабжение	72

2.8.5.	Газоснабжение	73

2.8.6.	Связь и информатизация	74

2.8.7.	Инженерная подготовка территории	75

2.9.	Развитие транспортной инфраструктуры	76

2.9.1.	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	76

2.9.2.	Источники природных чрезвычайных ситуаций	77

2.9.3.	Источники техногенных чрезвычайных ситуаций	79

2.9.4.	Чрезвычайные ситуации природного характера	80

2.9.5.	Чрезвычайные ситуации техногенного характера	83

2.9.6.	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера.	87

2.9.7.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.	88

3.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	90

Введение

Подготовка генерального плана сельского поселения Каменное Октябрьского района велась в соответствии  с муниципальным контрактом № № 161/20 от 18.09.2020г

Подготовка генерального плана подразумевает осуществление комплекса теоретических исследований, проводимых с целью получения обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей создания качественной среды жизни и деятельности населения, повышения эффективности использования территории, финансово-экономического обоснования принятых градостроительных решений.

Подготовка единой редакции генерального плана подразумевает обобщение ранее утвержденных документов территориального планирования, их структурирование, а также определение градостроительных решений на основе анализа современного использования территотории.

Для достижения этой цели ставились и решались следующие задачи:

определение основных направлений и параметров    пространственного развития муниципального образования Каменное;

корректировка и установление границ населённых пунктов, входящих 
в состав муниципального образования;

учет размещения объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования федерального и регионального уровней;

размещение объектов местного значения в целях реализации полномочий муниципального образования;

разработка градостроительных решений, обеспечивающих достижение показателей, предусмотренных документами стратегического планирования и нормативами градостроительного проектирования;

отображение зон с особыми условиями использования территорий.

В составе генерального плана муниципального образования Каменное Октябрьского района выделены следующие этапы планирования:

-	Первая очередь – 2030 год.

-	Расчетный срок – 2040 год.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Общие сведения о территории

Сельское поселение Каменное в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры наделенным статусом сельского поселения.

Территория сельского поселения Каменное входит в состав территории Октябрьского района. В границах поселения находятся населенные пункты: село Каменное, село Пальяново. Административный центр поселения расположен в селе Каменное. Село Пальяново относится к территории с ограниченным сроком завоза основных продуктов питания и товаров производственно-технического назначения.

Датами основания (образования) населенных пунктов в границах поселения являются: поселок Каменное 1930 год, поселок Пальяново 1946 год.

Численность постоянного населения на 2020 год составила 594 человека.

Транспортное удаление поселения:

от ближайшей ж/д станции, расположенной в г.Нягань составляет 170 км;

от ближайшего аэропорта, расположенного в г.Ханты-Мансийск – 156 км;

от речного порта , расположенного в г.Ханты-Мансийск – 156 км;

от административного центра пгт.Октябрьское по автомобильной дороге – 280 км.

Краткая историческая справка

Летом 1930 года в 160 километрах от Остяко-Вогульска к берегу Оби пристали большие баржи, на которых находились семьи ссыльных раскулаченных – 500 человек.

На берегу Ендырской протоки лежали гранитные валуны и большие камни. Это и дало название новому поселку – Каменное.

В первый же год в Каменном умерли от холода и голода около половины переселенцев. Осталось мене двухсот человек. Хоронили всех умерших весной в общей могиле.

Люди завоевывали у неприступной тайги метр за метром. Тайга не сдавалась, но они победили ее. Люди строили свои первые жилища, пользуясь топором и ручной пилой.

В 1930 была открыта начальная школа.

В 1932 году жители объединились в колхоз "Новость Севера".

В мае 1946 года на остров Черный Мыс угодье кальмановского ханта Пальянова привезли ссыльных немцев. Началось строительство.

С 1947 года Черный Мыс стал называться Пальяново.

В 1950 году в небольшом бараке организовали первый детский сад. Детей принимали с 3-х месячного возраста. В 1952 году было построена первая школа.

В 1959 году произошло объединение деревень Кальманово, Кеушки и Каменное в рыболовецкий колхоз имени Дзержинского. Теперь центральная усадьба переместилась в Каменное. Колхоз стал заниматься сельским хозяйством и добычей рыбы.

В феврале 1961 года образовался Пальяновский сельсовет, в который вошли деревни Каменное, Пальяново, Кальманово, Кеушки. 5 ноября 1984г. сельсовет был переименован в Каменный сельсовет; в 1997г. преобразован в Каменский территориальный комитет; с 1 января 2006 года – муниципальное образование сельское поселение Каменное (с. Каменное и с. Пальяново).

Природные условия и ресурсы

Климатические характеристики

Климат в проектируемом районе характерный для Среднего Приобья – резко континентальный бореального типа с суровой и продолжительной зимой, коротким теплым летом с небольшим переходными периодами. Климат формируется под воздействием циркуляции воздушных арктических масс, доступ которых с севера препятствий не имеет, с исключительной их изменчивостью в течение теплого и холодного сезонов, быстрыми переходами от лета к зиме и от зимы к лету.

В соответствии с климатическим районированием территории России для строительства сельское поселение Каменное относится к I климатическому району, подрайону IД, который характеризуется суровой длительной зимой, обуславливающий максимальную теплозащиту зданий и сооружений, коротким световым годом, большой продолжительностью отопительного периода.

Среднегодовая температура воздуха минус 4ºС. Среднемесячная температура самого холодного месяца – января – минус 32,4ºС, самого теплого - июля +25,9ºС.

Абсолютный минимум температуры минус 56ºС, максимум +32ºС. Температура наружного воздуха средняя наиболее холодной пятидневки минус 39ºС.

Средняя годовая скорость ветра 4.6 м/сек. Преобладающее направление ветров – южное - юго-западное - западное.

Устойчивый снежный покров в сентябре, первой половине сентября. Начало ледостава – 5 ноября, конец – 19 мая.

Продолжительность безморозного периода может колебаться от наименьшей (33 дня) до наибольшей (110 дней). Зимний период довольно длинный и продолжительный. Продолжительность его около 200 дней. Самыми холодными месяцами являются декабрь, январь, февраль. Средняя температура воздуха в январе составляет –21,9 С с возможным понижением до –51 С.

Продолжительность весны составляет 2 месяца: апрель и май. Весна отличается непостоянством и переменчивой погодой, а также возвратом холодов, снегопадов при вторжении арктического воздуха в течение всего мая в отдельные годы. Летний период жаркий и непродолжительный (июнь- август), среднемноголетняя температура воздуха составляет +13,8ºС, а сумма осадков – 200 мм.

Осенний период (сентябрь - октябрь), как и весенний, является переходным сезоном года. Он устанавливается в конце августа – начале сентября с началом первых заморозков интенсивностью до -1,0 С на почве и воздухе.

Климат поселения неустойчив и в многолетнем плане засушливые годы чередуются с годами с повышенной влажностью.

Преобладающими направлениями ветра в течение года являются ветры северо-западного направления.

Таблица 1.3.1.1 Направления ветра в течение года, %

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой | 13 | 8 | 7 | 12 | 14 | 12 | 12 | 22 | 13 |
| Теплый | 16 | 10 | 7 | 10 | 12 | 11 | 11 | 23 | 11 |
| Холодный | 8 | 6 | 7 | 15 | 16 | 14 | 12 | 22 | 15 |

Среднегодовые скорости ветра составляют 3,2 м/сек. Наибольшие скорости составляют в летний период 3,9-3,8 м/сек. Среднее число дней с сильными ветрами составляет 9, наибольшие скорости ветра составляют 27-29 м/сек.

Геологические условия

Западно-Сибирская равнина, в западной части которой расположен Октябрьский район, сформировалась в пределах эпигерценской плиты, фундамент которой сложен интенсивно дислоцированными палеозойскими отложениями. Эти породы повсюду покрыты чехлом горизонтально лежащих рыхлых морских и континентальных мезокайнозойских отложений (глин, песчаников,   и др.), мощность которых превышает 1 тыс. м., а в некоторых впадинах фундамента достигает 3 - тыс.м.

В пределах проектируемой территории, юрские и меловые отложения представлены чередованием песчаников, алевролитов, аргиллитов, и глин с прослоями конгломератов, песчаников, известняков, мергелей и песков. С юрскими и меловыми отложениями, в сводах поднятий связанно большинство нефтяных и газовых месторождений области.

Залегающие в верхнемеловых отложениях без видимого перерыва, отложения палеогена представлены в районе двумя толщами: зеленовато-серыми и тонкослоистыми глинами верхнего эоцена – нижнего олигоцена и континентальными песками среднего и верхнего олигоцена.

Пески преимущественно кварцевые, мелкие и средней крупности. Мощность олигоценовых отложений составляет 200-250 м.

Вышележащие неогеновые образования выражены серыми и светло-серыми песками, мелкими и средней крупности, обычно глинистыми, а так же глинами и суглинками темно-серого, серовато-зеленого и голубовато-зеленого цвета с включениями растительных остатков. Мощность неогена в районе составляет 50-100 м.

На размытой поверхности коренных пород залегают отложения четвертичного возраста, представленные нижнечетвертичными, среднечетвертичными, ледниковыми, флювиоглянциальными, озерно-ледниковыми, а также древними и современными аллювиальными образованиями.

Палеогеновая система представлена отложениями атлымской и новомихайловской свит. Атлымская свита (нижний олигоцен) представлена аллювиальными и озерно-аллювиальными песками светло-серыми и белыми преимущественно кварцевыми. Мощность свиты до 60 м.

Новомихайловская свита (средний олигоцен) представляет собой толщу озерно-болотных, озерных и аллювиальных отложений – неравномерно переслаивающимися серыми глинами, алевритами и песками, местами содержащими прослои лигнитов и бурых углей. Мощность – до 100 м.

Мерзлотные условия

Район МО Каменное относится к району глубокого залегания древней вечной мерзлоты (водораздельно-долинному типу) с температурой от 0 до 0,5° в минеральных осадочных породах.

Эта область, где с поверхности вечная мерзлота отсутствует и встречается редкими отдельными пятнами в аномальных природных условиях, либо как перелетки. На некоторой глубине залегает нижний (реликтовый) слой вечной мерзлоты.

В окрестностях МО Каменное распространение мерзлых пород редко-островное. Мерзлые породы занимают от 1 до 3% площади территории. Распространены талые породы температурой 1-2 0 С. Температура мерзлых пород 0-0,5  0 С. Глубина промерзания мерзлых пород 0,5-0,8 м, глубина протаивания 0,8-1,1 м. Глубина промерзания талых пород 1,4-1,7 м.

Кроме естественных мерзлотных процессов на территории района  возможна активизация техногенных мерзлотных процессов.

Причинами активизации процессов являются, в первую очередь механические нарушения на поверхности и в верхней части пород до глубины 5-10 м. К ним относятся изменение или уничтожение растительного покрова; изменение мощности и плотности снега, а также мезо- и микрорельефа (выемки, насыпи, выравнивание поверхности), водообмена (дренирование, подтопление), состава и свойств  приповерхностных почвогрунтов. Мерой активизации мерзлотных процессов является площадь поражения ими того или иного ландшафта. Скорость развития процессов, а также их разнообразие (сочетания).

На рассматриваемой территории возможна слабая и умеренная активизация мерзлотных процессов вызванных техногенным воздействием.

Слабая активизация означает, что мерзлотные процессы появятся на площади 5-10% от территории ландшафта. Наиболее вероятный процесс – пучение  песчаных маловлажных грунтов.

Умеренная активизация характеризуется пораженностью процессами 10-30% площади ландшафта. На территории района при освоении активизируются термоэрозия,  пучение, солифлюкция. Как правило умеренная активизация возможна в относительно-  и слабодренированных ландшафтах с островами мерзлых пород, где скорость пучения может составить до 0,5 м/год, а медленной вязкопластичной солифлюкции до 0,1 м/год.

Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении территория сельское поселение Каменное относится к Западно-Сибирскому артезианскому бассейну с преимущественным развитием солоноватых и соленых азотно-метановых вод, с повышенным содержанием сероводорода и йода.

В разрезе бассейна по геолого-гидрологическим условиям выделяются два гидрологических комплекса – верхний и нижний.

В пределах рассматриваемого района, расположенного в левобережье р. Оби и охватывающего бассейн Малой Сосьвы, наибольший практический интерес по возможности использования для целей водоснабжения представляет первый (верхний) гидрогеологический комплекс, объединяющий водоносные отложения четвертично-олигоценового возраста.

Высоконапорные воды нижнего комплекса характеризуются весьма высокой минерализацией, неравномерной, но высокой газонасыщенностью и повышенной концентрацией микрокомпонентов.

В геологическом строении района принимают участие отложения континентального олигоцена (алтымско-новомихайловский горизонт) но они в значительной степени размыты и имеют небольшую мощность (до 20-35 м). Часто они замещаются водно-ледниковыми отложениями устьлянинской свиты мощностью 10-40 м, которые залегают на размытой поверхности негянских глин или песчаных алтымских отложениях, образуя единый водоносный горизонт.

Глубина залегания последнего колеблется от 10-15 м в предгорьях Урала до 80-120 м близ долины р. Оби, в низовьях р. Малой Сосьвы.

Мощность горизонта возрастает соответственно от 7-10 м на западе до 40-50 по направлению к долине р. Оби.

Воды горизонта пресные, часто ультрапресные с весьма колеблющейся даже в пределах одного участка, минерализацией (от 0,02 до 0,9 г/л) и содержанием железа (от 0,3 до 6 мг/л).

Район МО Каменное в гидрогеологическом отношении изучен недостаточно.

Источником водоснабжения служат подземные воды аллювиального водоносного горизонта.

Водовмещающими породами являются мелкозернистые, реже тонкозернистые пески мощностью от20 до50 м, с глубины 60 м горизонт подстилается голубовато-серыми и темными глинами с включениями гравия и гальки.

Буровыми скважинами глубиной до 120 м толща четвертичных образований не пройдена.

Водоносный горизонт вскрывается с глубины 9,0-35,0 м. Удельные дебиты скважин колеблются от 0,22 до 0,56 л/сек. Местами, где кровля горизонта перекрыта глинами, наблюдается напор.

Воды горизонта пресные: сухой остаток 238-80 мг/л, общая жесткость 3,7-5,4 мг-экв./л.

Возможность создания крупного водозабора и его местоположение может быть определена только после поведения поисково-разведочных работ.

Гидрологическая характеристика

Речная сеть МО Каменное представлена левыми притоками р. Обь. Село Каменное стоит на протоке Ендырской, а село Пальяново расположено на берегу реки Ендырь.

На заболоченных низменностях густота речной сети не превышает 0,2 км/км2, то есть дренирующая роль ее очень невелика. Наилучшие условия дренирования складываются в сравнительно узкой полосе вдоль долин рек.

Все реки района относятся к рекам со смешанным типом питания с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года, сильно меандрируют, отличаются активной боковой эрозией, имеют древовидный рисунок строения бассейнов.

На подавляющем числе рек максимальные уровни воды наблюдаются во время весеннего половодья и с этой точки зрения вся рассматриваемая территории однородна.

Обь – река в России, протекает по Западной Сибири. Одна из крупнейших рек в мире. Длина Оби – 3650 км (от истока Иртыша – 5410 км), площадь водосборного бассейна – 2990,0 тыс. км². Расход воды в 287 км от устья (у Салехарда) – 12492 м³/с, что соответствует годовому стоку 394 км³. Берёт начало при слиянии Бии и Катуни на Алтае. В устье образует Обскую губу и впадает в Карское море.

Высота истока – 160 м над уровнем моря. Высота устья – 0,8 м над уровнем моря. Уклон реки – 0,04 м/км.

По характеру речной сети, условиям питания и формирования водного режима Обь делится на 3 участка: верхний (до устья Томи), средний (до устья Иртыша) и нижний (до Обской губы). При этом после сооружения Новосибирского водохранилища верхнее течение Оби также подразделяется на участки: от слияния Бии и Катуни до Барнаула, где Новосибирский гидроузел не оказывает влияния на водный режим, от Барнаула до Камня-на-Оби, где ощущается влияние гидроузла, собственно сам Новосибирский гидроузел и участок от нижнего бьефа Новосибирской ГЭС до устья Томи, где сток зарегулирован Новосибирским гидроузлом. Средняя скорость течения составляет: в весенний период 5-5,6 км/ч, в межень 2,7-3,0 км/ч. В изгибах реки и в сужениях наблюдаются прижимные течения, а в местах разветвления реки на протоки – затяжные течения, особенно сильные при высоких уровнях воды. Во многих местах действуют свальные течения.

В Ханты-Мансийском автономном округе Обь протекает по побережью Нижневартовска, затем на запад, огибая Сургут с юга, а Нефтеюганск с севера. После Ханты-Мансийска Обь принимает свой главный приток Иртыш и поворачивает на север и, протекает далее, почти 660 км через Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ до Салехарда и Лабытнанги. До посёлка Перегрёбное река Обь течёт в одном русле, затем раздваивается на два рукава – Большая и Малая Обь. Рукава вновь соединяются через 460 км в 20 км южнее Салехарда, огибая Сибирские Увалы, долина здесь сужается от 20 км до 6-8 км с углублением русла почти в 2 раза – до 10-15 метров. После Салехарда Обь резко поворачивает на восток. Финальным створом собственно Оби является линия, проведённая от мыса Салемал до выступа выпуклого берега реки Оби. Ниже этого места река образует дельту.

Питание реки преимущественно снеговое. За период весенне-летнего половодья река приносит основную часть годового стока. В верхнем течении половодье – с начала апреля, в среднем – со второй половины апреля, а в нижнем – с конца апреля – начала мая. Подъём уровней начинается ещё при ледоставе; при вскрытии реки в результате заторов – интенсивные кратковременные подъёмы уровней. Из-за этого у некоторых притоков возможно обращение направления течения. В верхнем течении половодье заканчивается в июле, летняя межень неустойчива, в сентябре – октябре дождевой паводок. В среднем и нижнем течении спад половодья с наслаивающимися дождевыми паводками продолжается до ледостава. В среднем река находится подо льдом от 180 до 220 дней в году, в зависимости от того, насколько сурова зима.

Площадь бассейна Оби составляет 2 миллиона 990 тысяч км². По этому показателю река занимает первое место в России. Обь также является третьей по водоносности рекой России (после Енисея и Лены).

Обь судоходна на всем протяжении.

Реки Ендырь – река протекающая в Ханты-Мансийском автономном округе. Устье реки находится на 17 км от устья по левому берегу Могилевской протоки Оби. Длина реки – 160 км, площадь её водосборного бассейна – 2110 км².

Притоки:

12 км: Сига (пр)

24 км: Емъёган (лв)

38 км: Малая Речка (пр)

55 км: Шишъёган (пр)

63 км: Ингапех (пр)

107 км: Хора (пр)

113 км: Таръех (пр)

114 км: Емъех (пр)

Ингисоим (пр)

132 км: Найдыш (пр)

148 км: Майпанъёх (лв)

По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки – Обь от впадения Иртыша до впадения реки Северная Сосьва, речной подбассейн реки – бассейны притока Оби от Иртыша до впадения Северной Сосьвы. Речной бассейн реки – (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Почвы

На рассматриваемой территории распространены следующие виды почв:

торфянисто-подзолистые глеевые поверхностные гидроморфные, на покровных суглинистых отложениях;

подзолистые иллювиально-железистые мелкие автоморфные, на песчаных отложениях;

торфяники на органогенных породах;

аллювиальные болотные торфянистые;

глееподзолистые поверхностные;

глееподзолистые неглубокие, на песчаных отложениях;

болотные верховые торфянисто-глеевые;

торфянисто-подзолистые глеевые иллювиально-железистые поверхностные на покровных суглинистых отложениях;

аллювиальные болотные торфянистые на песчаных отложениях.

Растительный и животный мир

Территория поселения находится в Западно-Сибирской равнине, расположенной в пределах таежной широтной растительной зоны.

На территории муниципального образования растительность представлена следующими сообществами:

Сосново-багульниково-бруснично-зеленомошные и лишайниковые леса.

Сосново-кустарничково-сфагновые олиго- и мезотрофные средне- и южнотаежные болота.

Растительный покров территории выполняет множество ландшафтно-стабилизирующих функций:

Торфонакопительная функция – свойственна болотным сообществам, заболоченным лугам и лесам, где создаются условия для неполного разложения отмершего органического вещества и накопления его в виде торфа.

Седиментационная функция – способность аккумулировать наносы аллювия массивами пойменных лугов и болот.

Стациесберегающая функция подразумевает использование леса в качестве кормовой базы и станций обитания диких животных.

Почвотерморегулирующая функция заключается в сглаживании термического режима почв, регуляции теплообмена между почвами и атмосферой.

Санитарно-гигиеническая функция свойственна зеленым зонам, существующим и проектируемым вокруг населенных пунктов. Леса зеленых зон обогащают воздушный бассейн населенных пунктов кислородом и поглащают углекислый газ.

Животный мир представлен сочетанием животного мира Восточной Европы и Сибири – это земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Богато семейство куньих: соболь, куница, росомаха, выдра, горностай, ласка. Грызуны представлены белкой, бурундуком, ондатрой, водяной крысой.

Из тетеревиных птиц широко распространены: рябчик, тетерев, глухарь, белая куропатка. Из перелетных водоплавающих: кряква, шилохвость, свиязь, хохлатая чернеть, гоголь, луток и др.

Главная река Октябрьского района Обь населена большим разнообразием рыб: многочисленные представители карповых, окуневых, ценные осетровые породы, лососевые и сиговые, щука, налим. Происходит миграция осетра, муксуна, нельмы и пеляди. Основные виды рыб, имеющие промышленное значение: муксун, пелядь, нельма, стерлядь, язь, щука, елец, плотва, окунь, налим.

Особо охраняемые природные территории и объекты

На территории поселения отсутствуют ООПТ.

Объекты культурного наследия

Таблица 1.3.8.1 Выявленные объекты культурного наследия

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Датировка | Местонахождение объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Местонахождение Пальяново 1 | средневековье | 2 км к ЮЮЗ от гаражей п. Пальяново, правый берег р. Ендырь |
|  | Поселение Пальяново 2 | средневековье | 2 км к ЮЮЗ от п. Пальяново, правый берег р. Ендырь |
|  | Местонахождение Пальяново 3 | ранний железный век, средневековье | 2,5 км к ЮЮВ от п. Пальяново, левый берег р. Ендырь |
|  | Поселение Пальяново 4 | датировка затруднена | 3 км к Ю от п. Пальяново, левый берег р. Пальяново |
|  | Местонахождение Пальяново 5 | поздняя бронза, ранний железный век, средневековье | 1 км к СЗ от З окраины п. Пальяново, левый берег р. Ендырь |
|  | Поселение Тал 1 | бронза, ранний железный век, средневековье | 15 км к СЗ от п. Пальяново, левый берег р. Ем-Еган |
|  | Поселение Тал 2 | XVII-XIX вв. | 15 км к СЗ от п. Пальяново, левый берег р. Ем-Еган |

Анализ действующей градостроительной документации

На момент разработки проекта, основной действующей градостроительной документацией поселения является генеральный план городского поселения приобье, утвержденный решением совета депутатолв от 11.06.2008 №11

Экономическая база городского поселения

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года, специализация (виды экономической деятельности) сельского поселения Каменное:

добыча нефти;

животноводство.

Сельское поселение Каменное имеет сельскохозяйственный характер экономической базы.

Сельскохозяйственный сектор экономики на территории сельского поселения Каменное представлен крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами жителей.

Направления деятельности сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств разнообразны:

производство, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;

производство мяса сельскохозяйственной птицы и кроликов;

животноводство;

разведение свиней, овец, коз, лошадей;

растениеводство.

На 31 декабря 2019 года поголовье сельскохозяйственных животных в крестьянско-фермерских хозяйствах составило:

лошади - 11 голов;

КРС – 56 голов;

МРС – 23 головы;

свиней – 0 голов;

кролики – 46 голов;

птица – 263 головы.

Динамика изменения структуры поголовье сельскохозяйственных животных в крестьянско-фермерских хозяйствах за 4 года представлена в таблицеТаблица 1.

Таблица 1.4.1  Динамика изменения структуры поголовье сельскохозяйственных животных в крестьянско-фермерских хозяйствах за 4 года

| Виды и группы скота | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего скота: |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот – всего в том числе: | 47 | 57 | 54 | 56 |
| коровы | 17 | 21 | 22 | 30 |
| Свиньи – всего в том числе: | 37 | 13 | 8 | 0 |
| свиноматки основные | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Козы – всего в том числе: | 11 | 17 | 9 | 23 |
| козоматки и козочки старше 1 года | 5 | 7 | 3 | 5 |
| Лошади - всего в том числе: | 12 | 11 | 11 | 11 |
| кобылы от 3-х лет и старше | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Кролики – всего В том числе: | 38 | 30 | 40 | 46 |
| кроликоматки | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Птица - всего | 234 | 230 | 280 | 263 |

Анализ динамики изменения структуры поголовье сельскохозяйственных животных показывает рост большинства видов и групп скота и ликвидацию свиноводческого хозяйства.

Рост числа сельскохозяйственных животных вызван действием государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хвнты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 -2025 годы и на период до 2030 года».  В рамках программы осуществляется субсидирование личных подсобных хозяйств на возмещение им части затрат на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных.

По данным бухгалтерской отчетности приведенным в Федеральной службе государственной статистики на 2019 год, на территории сельского поселения действует 2 прибыльных хозяйствующих субъекта крупных и средних организаций являющихся основными налогоплательщиками в местный бюджет или социально-значимыми предприятиями (более 10 % налоговых поступлений или работает более 10 % от числа трудоспособного населения): МКОУ «Каменная СОШ» предоставляющее услуги образования и ОАО «Альфа» - услуги торговли.

По данным Постановления №24 от 17 февраля 2020г. «Об итогах социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Каменное за 2019 год» на территории сельского поселения находится 15 крупных и средних предприятий, их перечень приведен в таблицеТаблица 1.4.2.

Таблица 1.4.2 Список крупных и средних предприятий расположенных на территории поселения

| № п/п | Наименование | Адрес | Контакт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКОУ «Каменная СОШ» с.Пальяново МКОУ «Каменная СОШ» с.Каменное | с.Пальяново ул.Центральная д.21 с.Каменное ул. Лесная д.2 | тел. 8 (34672) 96-1-66 Чернышова Наталья Станиславовна тел. 8 (34672) 9-63-40 |
| 2. | МКУ ЦКБО «Северная звезда» | с.Пальяново ул.Почтовая д.20 | Печенина Дарья Николаевна тел. 8 (34672)96-1-49 |
| 3. | Администрация поселения | с.Каменное ул. Центральная д.6 | Шпирналь Юлия Павловна тел. 8 (34672) 96-1-19 |
| 4. | ФАП с.Пальяново | с.Пальяново ул.Центральная д.5а | Блажкова Светлана Петровна тел. 8 (34672) 96-2-28 |
| 5. | ФАП с.Каменное | с.Каменное ул. Центральная 6а | Коновалова Наталья Раисовна тел. 8 (34672)9-63-03 |
| 6. | ММП «МИСНЭ» | с.Каменное ул. Центральная д.6 | Юдинцева Татьяна Юрьевна тел. 8 (34672)9-63-73 |
| 7. | Электросети «Ютек-Кода» | с.Каменное ул.Дорожная 2А | Казаков Олег Васильевич тел. 8 (34672) 9-63-31 |
| 8. | Пожарная охрана «Центроспас-Югория» с.Каменное | с.Каменное ул. Промышленная д.8 | Алиев Нариман Пулатович тел. 8 (34672) 9-63-01 |
| 9. | Пожарная охрана «Центроспас-Югория» с.Пальяново | с.Пальяново ул.Центральная д.24 А | Бедашев Михаил Вадимович тел. 8 (34672) 96-2-51 |
| 10. | ПАО «МТС» | с.Каменное ул. Центральная д.8 б | Чёрный Николай Николаевич тел. 8 9825226377 |
| 11. | ПАО «МТС» | с.Пальяново ул. Почтовая 20А | Волынкин Виктор Иванович тел. 96-2-45 сот. 89124162586 |
| 12. | КЦСОН «Доброта» с.Каменное | с.Каменное ул.Центральная д.6 | Хоменко Ирина Балтуреевна тел.9227082620 |
| 13. | Отделение почтовой связи Белоярский почтамт ХМАО-Югра филиал ФГУП Почта России с.Каменное | с.Каменное ул.Центральная д.6 | Блисковка Валерия Андреевна тел.(34672) 9-64-13 |
| 14. | БУ Ветеринарный центр по г.Нягани и Октябрьскому району, филиал ветеринарного пункта в с.Каменное | с.Каменное ул.Центральная д.6 | Коновалова Светлана Геннадьевна тел.9527218757 |
| 15. | Отделение почтовой связи Белоярский почтамт ХМАО-Югра филиал ФГУП Почта России с.Пальяново | с.Пальяново ул. Почтовая д.13 | Попова Екатерина Олеговна тел.(34672) 96-1-80 |

Кроме того, действует 7 малых предприятий, относящихся к объектам торговли, в том числе предприятие по рыбодобычи и реализация рыбной продукции. Перечень приведен в таблицеТаблица 1.4.3.

Таблица 1.4.3 Список малых предприятий, с указанием основного вида деятельности

| № п/п | Наименование | Основного вида деятельности | Адрес | Контакт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Купец» | розничная торговля | с.Каменное ул. Центральная 8а | Бураев Александр Валентинович тел. 89088874146 |
| 2. | ООО «Хоттей» | розничная торговля | с.Каменное ул. Школьная 2 | Волченко Марина Александровна тел. 89505345304 |
| 3. | ООО «Альфа» | розничная торговля | с.Каменное ул. Геологическая д.1 | Миронова Любовь Николаевна тел. 89088872628 |
| 4. | Магазин «Мария» | розничная торговля | с.Пальяново ул. Почтовая д.20 | Гульахмедова Мария Юрьевна тел. 8 34672 96175 |
| 5. | ООО «Обское» | рыбодобыча и реализация рыбной продукции | с.Каменное ул. Молодежная д.1 | Зуев Владимир Иванович тел. 8 Т.В.9505362369 |
| 6. | ИП Косей Г.Г. | промышленные товары | с.Пальяново | Косей Галина Геннадьевна тел. 96-1-15 |
| 7. | ИП Кукуля Т.В. | промышленные товары | с.Пальяново | Кукуля Тамара Васильевна 8 (34672) 96-1-47 |

В целом сельское поселение Каменное – поселение, предприятия которого ориентированы на удовлетворение жизненно необходимых потребностей населения, с точки зрения социально-экономического развития можно охарактеризовать как среднестабильное.

Население и трудовые ресурсы.

Демографические показатели

По данным официальной государственной статистики численность населения сельского поселения Каменное на 01.01.2020 составляла 611 человек. По данным предоставленным администрацией численность населения сельского поселения Каменное на отчетный период 2020 года составила 594 человека.

В настоящем разделе, как и для расчета перспективной численности населения, используются официальные данные государственной статистики.

Динамика демографических показателей сельского поселения Каменное за период с 2014 по 2020 годы приведена в таблицеТаблица 1.4.1.1.1.

Таблица 1.4.1.1.1 Динамика демографических показателей сельского поселения Каменное

| Показатели | Единицы измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (среднегодовая), | человек | 670 | 652 | 642 | 632 | 617 | 598 | 611 |
| Число родившихся | человек | 13 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 |  |
| Число умерших | человек | 10 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 |  |
| Естественный прирост населения | человек | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 |  |
| Коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 чел. населения | 19,40 | 13,80 | 20,25 | 14,24 | 14,59 | 15,05 |  |
| Коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 14,93 | 4,60 | 6,23 | 7,91 | 11,35 | 11,71 |  |
| Общий коэффициент естественного прироста |  | 4,48 | 9,20 | 14,02 | 6,33 | 3,24 | 3,34 |  |
| Число прибывших |  | 16 | 14 | 18 | 17 | 16 | 31 |  |
| Число убывших |  | 37 | 30 | 37 | 36 | 37 | 20 |  |
| Миграционный прирост/убыль | человек | -21 | -16 | -19 | -19 | -21 | 11 |  |

За исследуемый период численность населения сократилась на 59 человек. Среднегодовая убыль населения равна 0,8%.

Отрицательная динамика прироста численности населения происходит за счет низкого показателя естественного прироста и преобладания миграционной убыли преимущественно молодого населения. С 2014 по 2020 год из сельского поселение Каменное больше жителей выезжало, чем приезжало на постоянное место жительства, за исключением 2019 годов.

Также, отток части молодого населения в более крупные города Тюменской области и Российской федерации привел к снижению рождаемости и превышению смертности над рождаемостью.

Существующая тенденция вызвана проблемой трудоустройства молодежи и общим недостатком рабочих мест. Молодежь выезжает из сельского поселения с целью получения образования и поиска работы. Это подтверждает и половозрастная структура населения, приведенная в таблице 1.4.1.1.2.

Таблица 1.4.1.1.2  Половозрастная структура населения сельского поселения Каменное на 2019 год

| Возрастная группа | Оба пола | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-6 лет | 38 | 24 | 14 |
| 7-17 лет | 77 | 39 | 38 |
| 18-39 лет | 165 | 93 | 72 |
| 40-54 лет | 141 | 73 | 68 |
| 55-64 лет | 119 | 59 | 60 |
| 65 лет и старше | 76 | 26 | 50 |

Процент женского населения составляет 49% всего населения, что ниже среднего значения по Российской Федерации (54%).

Этнический состав населения поселения разнообразен и представлен различными национальностями: русские, ханты, манси, ненцы, украинцы, татары, белорусы.

Согласно данным Постановления №24 от 17 февраля 2020г. «Об итогах социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Каменное за 2019 год», в 2019 году численность коренных малочисленных народов Севера составила 68 человек.

Трудовые ресурсы

Возрастная структура сельского поселения характеризуется высоким процентом содержания населения трудоспособного возраста (порядка 69%), выше среднего показателя по Российской Федерации, а также относительно низким процентом населения старше трудоспособного возраста (около 12%).

Тем не менее, население поселения Каменного характеризуется как регрессивное, так как доля населения моложе трудоспособного возраста низкая, и в будущем группа «население старше трудоспособного возраста» значительно увеличится за счет перехода в нее населения из группы «населения в трудоспособном возрасте».

Таблица 1.4.1.2.1 Трудоспособное население сельского поселения Каменное на 2019 год*

| Группа населения | Человек | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 115 | 19 |
| В трудоспособном возрасте | 425 | 69 |
| Старше трудоспособного возраста | 76 | 12 |

*показатели групп населения «в трудоспособном возрасте» и «старше трудоспособного возраста» приняты без деления по половозрастной структуре в связи с отсутствием данных.

Большая часть трудоспособного населения занята на личных подсобных хозяйствах. В остальном, структура занятости населения представлена трудоустройством на объектах по предоставлению социальных услуг населению, объектах торговле и на муниципальной службе.

Численность зарегистрированных безработных в КУ ХМАО-Югры «Октябрьский центр занятости населения» за 2019 год составила 14 человек.

Из общего числа безработных граждан администрацией сельского поселения Каменное трудоустроено 11 человек, которые выполняли следующие виды работ:

сбор мусора, покос и уборка травы на территории поселения, вырубка мелколесья, уборка территорий кладбищ, уборка территории детской площадки, помощь в работе сотрудникам МКУ ЦКБО «Северная Звезда», работы по расчистке пешеходных дорожек общего пользования, помощь одиноким пенсионерам и т.д.

Жилищный фонд

По состоянию на 01.01.2019 общая площадь жилищного фонда сельского поселения Каменное составляет 16,43 тыс. кв.м. Средний уровень обеспеченности собственности населения жильем составляет 26,9 кв.м на человека – это ниже среднего показателя жилищной обеспеченности по Октябрьскому району (31,7 кв.м/человека).

По форме более 53% жилого фонда относится к муниципальной собственности и менее 47% к частной.

Жилая застройка представлена блокированными домами (50%), индивидуальными жилыми домами (47%), и одним многоквартирным домом на 6 квартир.

Таблица 1.4.2.1 Баланс  жилищного фонда сельского поселения Каменное на 2019 год

| Наименование | Площадь жилых помещений, тыс. кв.м | % от общей площади | Число домов |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд – всего, в том числе: | 16,43 | 100 | 176 |
| муниципальная собственность | 8,76 | 53,3 | 131 |
| частная собственность | 7,67 | 46,7 | 45 |
| Индивидуальные жилые дома | 7,75 | 47,17 | 110 |
| Дома блокированной застройки | 8,21 | 49,97 | 65 |
| Многоквартирные дома | 0,47 | 2,86 | 1 |

Порядкам 58% жилого фонда построено из дерева, так же по материалу стен представлены блочные дома (менее 25%) и панельные(более 14%). Многоквартирный дом построен из кирпича.

В структуре жилищного фонда сельского поселения по времени постройки наибольшую долю составляют индивидуальные жилые дома, возведенные в период с 1946-го по 1971-ый годы – 40% всех индивидуальных жилых домов. Почти 80% всего жилого фонда построено после 1971 года.

Баланс жилищного фонда по годам возведения приведена ниже в таблице 1.4.2.2.

Таблица 1.4.2.2. Баланс жилищного фонда сельского поселения Каменное по годам возведения зданий

| Наименование | Площадь жилых помещений, тыс. кв.м | % от общей площади | Число домов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1946-1970 | 3,33 | 20,27 | 57 |
| 1971-1995 | 6,65 | 40,47 | 62 |
| позднее 1995 | 6,45 | 39,26 | 57 |

Более 32% жилого фонда городского поселения по степени износа относятся к группе от 0 до 30% и лишь 12% имеют степень износа более 70% (преимущественно индивидуальные жилые дома).

Баланс жилищного фонда по степени износа приведена в таблицеТаблица .

Таблица 1.4.2.2 Баланс жилищного фонда сельского поселения Каменное по степени износа зданий

| Наименование | Площадь жилых помещений, тыс. кв.м | % от общей площади | Число домов |
| --- | --- | --- | --- |
| от 0 до 30% | 5,38 | 32,74 | 67 |
| от 31% до 65% | 4,1 | 24,95 | 49 |
| от 66% до 70% | 4,97 | 30,25 | 33 |
| свыше 70% | 1,98 | 12,05 | 27 |

По данным Постановления №24 от 17 февраля 2020г. «Об итогах социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Каменное за 2019 год» общая площадь ветхого жилья, признанного непригодным и подлежащего сносу – 1726,7 кв.м., в котором на 31.12.2018 года проживает 31 семья, в них 75 человек.

По заключению проводимому БТИ – ПК на территории поселения было обследовано и дано заключение о признании 8 домов аварийными, общая площадь составила 707,1 кв.м. В домах признанных аварийными проживает 12 семей, в них 40 человек.

Состоит в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий 11 семья.

Строительство в поселении практически не ведется. По данным Федеральной службы государственной статистики в 2019 году не было выдано ни одного разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В 2018 году было выдано 2 разрешения на строительство и введено в эксплуатацию 6 объектов.

Уровень благоустройства жилья является одним из основных показателей качества жизни населения и характеризуется наличием централизованных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Не все жилые дома сельского поселения обеспечены центральным водоснабжением. Значительная часть жителей обеспечиваются питьевой водой по средствам подвоза воды. Источники водоснабжения - артезианские скважины (4 водозабора).

Централизованным теплоснабжением обеспечено всего 56 квартир - 3816,9 кв. м или 23% всего жилищного фонда сельского поселения. Общая площадь жилья с печным отоплением на 31 декабря 2019 года составила 4,5 тыс. кв.м.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Объектами социальной инфраструктуры являются объекты образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, а также объекты социального обеспечения.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их транспортная доступность являются важными показателями качества жизни населения.

К объектам местного значения в области социальной инфраструктуры относятся:

объекты образования (детские сады, школы, внешкольные учреждения или другое их название организации дополнительного образования),

объекты культуры (библиотеки, клубы, музеи, театры),

спорта (спортивные залы, бассейны, плоскостные спортивные сооружения).

Расчет обеспеченности учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания произведен на основе нормативных показателей, установленных:

региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 декабря 2014 года N 534-п (с изменениями на 11 сентября 2020 года);

методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965;

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2).

Образовательные учреждения

В сельском поселении Каменное отсутствуют образовательные организации регионального значения.

В сельском поселении Каменное функционируют 2 учреждения дошкольного образования мощностью 20 мест каждое.

Общая фактическая наполняемость детских садов городского поселения составляет – 67,5%.

Таблица 1.5.1.1 Дошкольные образовательные учреждения на территории сельского поселения Каменное

| № п/п | Полное наименование учреждения, специализация | Адрес | Вместимость, мест |  | Процент наполнения, % | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту (мест в здании) | Фактическая –кол-во обучающихся в 2020 году |  |  |
| 1. | МКОУ «Каменная СОШ» с.Пальяново | с.Пальяново ул.Центральная д.21 | 20 | 7 | 35 | 2018 |
| 2. | МКОУ «Каменная СОШ» с.Каменное | с.Каменное ул. Лесная д.2 | 20 | 20 | 100 | 2015 |
|  | ИТОГО |  | 40 | 27 | 67,5 |  |

Детские садики располагаются в зданиях школ. Данные о степени износа зданий отсутствуют, однако недавний год постройки позволяет предположить низкий процент износа.

Нормативная потребность населения сельского поселения согласно закону
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 184-ОЗ от 18 июля 2007 
«О региональном нормативе обеспеченности населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры дошкольными образовательными организациями(с изменениями на 1 июля 2013 года) составляет 70 мест на 100 детей дошкольного возраста.

Для с.Каменное этот норматив составляет 20 мест. Таким образом обеспеченность жителей села Каменное местами в дошкольных образовательных учреждениях составляет более 100%.

Для с.Пальяново норма обеспеченности населения местами в дошкольных образовательных учреждениях составляет 6 мест. Обеспеченность жителей села по этому показателю составляет 333%.

Общеобразовательные учреждения

В городском поселении Октябрьское функционирует 2 общеобразовательных школы.

Фактическая наполняемость школьных учреждений более – 100%.

Таблица 1.5.1.2 Общеобразовательные учреждения на территории сельского поселения Каменное

| № п/п | Полное наименование учреждения, специализация | Адрес | Вместимость, мест |  | Процент наполнения, % | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту (мест в здании) | Фактическая –кол-во обучающихся в 2020 году |  |  |
| 1. | МКОУ «Каменная СОШ» с.Пальяново | с.Пальяново ул.Центральная д.21 | 70 | 50 | 71,4 | 2018 |
| 2. | МКОУ «Каменная СОШ» с.Каменное | с.Каменное ул. Лесная д.2 | 70 | 51 | 72,8 | 2015 |
|  | ИТОГО |  | 140 | 101 | 72,1 |  |

Данные о степени износа зданий отсутствуют, однако недавний год постройки позволяет предположить низкий процент износа.

Нормативная потребность населения сельского поселения согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2) составляет 100% охват детей начальным и основным общим образованием и до 75% детей средним общим образованием. Так как предоставленная половозрастная структура не позволяет точно определить число детей в возрасте 16-18 лет, относящихся к группе основного общего образования, принимаем норматив 100% охвата детей от 7 до 17 лет.

Для с. Каменное этот норматив составляет 49 мест. Таким образом, обеспеченность жителей села Каменное местами в общеобразовательных учреждениях составляет более 142%.

Для с. Пальяново норма обеспеченности населения местами в общеобразовательных учреждениях составляет 28 мест. Обеспеченность жителей села по этому показателю составляет 250%.

Здравоохранение и социальная защита населения

В сельском поселении Каменное функционируют 2 учреждения дошкольного образования мощностью 20 мест каждое.

Общая фактическая наполняемость детских садов городского поселения составляет – 67,5%.

Таблица 1.5.2.1 Дошкольные образовательные учреждения на территории сельского поселения Каменное

| № п/п | Полное наименование учреждения, специализация | Адрес | Вместимость, мест |  | Процент наполнения, % | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту (мест в здании) | Фактическая –кол-во обучающихся в 2020 году |  |  |
| 1. | МКОУ «Каменная СОШ» с.Пальяново | с.Пальяново ул.Центральная д.21 | 20 | 7 | 35 | 2018 |
| 2. | МКОУ «Каменная СОШ» с.Каменное | с.Каменное ул. Лесная д.2 | 20 | 20 | 100 | 2015 |
|  | ИТОГО |  | 40 | 27 | 67,5 |  |

Детские садики располагаются в зданиях школ. Данные о степени износа зданий отсутствуют, однако недавний год постройки позволяет предположить низкий процент износа.

Нормативная потребность населения сельского поселения согласно закону
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 184-ОЗ от 18 июля 2007 
«О региональном нормативе обеспеченности населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры дошкольными образовательными организациями(с изменениями на 1 июля 2013 года) составляет 70 мест на 100 детей дошкольного возраста.

Для с.Каменное этот норматив составляет 20 мест. Таким образом обеспеченность жителей села Каменное местами в дошкольных образовательных учреждениях составляет более 100%.

Для с.Пальяново норма обеспеченности населения местами в дошкольных образовательных учреждениях составляет 6 мест. Обеспеченность жителей села по этому показателю составляет 333%.

Общеобразовательные учреждения

В городском поселении Октябрьское функционирует 2 общеобразовательных школы.

Фактическая наполняемость школьных учреждений более – 100%.

Таблица 1.5.2.2  Общеобразовательные учреждения на территории сельского поселения Каменное

| № п/п | Полное наименование учреждения, специализация | Адрес | Вместимость, мест |  | Процент наполнения, % | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту (мест в здании) | Фактическая –кол-во обучающихся в 2020 году |  |  |
| 1. | МКОУ «Каменная СОШ» с.Пальяново | с.Пальяново ул.Центральная д.21 | 70 | 50 | 71,4 | 2018 |
| 2. | МКОУ «Каменная СОШ» с.Каменное | с.Каменное ул. Лесная д.2 | 70 | 51 | 72,8 | 2015 |
|  | ИТОГО |  | 140 | 101 | 72,1 |  |

Данные о степени износа зданий отсутствуют, однако недавний год постройки позволяет предположить низкий процент износа.

Нормативная потребность населения сельского поселения согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2) составляет 100% охват детей начальным и основным общим образованием и до 75% детей средним общим образованием. Так как предоставленная половозрастная структура не позволяет точно определить число детей в возрасте 16-18 лет, относящихся к группе основного общего образования, принимаем норматив 100% охвата детей от 7 до 17 лет.

Для с.Каменное этот норматив составляет 49 мест. Таким образом, обеспеченность жителей села Каменное местами в общеобразовательных учреждениях составляет более 142%.

Для с.Пальяново норма обеспеченности населения местами в общеобразовательных учреждениях составляет 28 мест. Обеспеченность жителей села по этому показателю составляет 250%.

Учреждения физической культуры и спорта

Учреждения физической культуры и спорта в городском поселении Каменное представлены двумя общедоступными школьными спортивными площадками, школьными спортзалами.

Общая площадь спортивных залов школ действующих на территории сельского поселения составляет 450 кв.м. Площадь спортивной площадки с элементами полосы препятствий составляет 386 кв.м.

Таблица 1.5.3.1 Спортивные сооружения сельского поселения Каменное по данным Федеральной службы государственной статистики.

| Показатели | Ед. измерения | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений |  |  |  |
| спортивные сооружения | единица | 4 | 4 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 2 | 2 |
| спортивные залы | единица | 2 | 2 |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |  |
| спортивные сооружения | единица | 4 | 4 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 2 | 2 |
| спортивные залы | единица | 2 | 2 |

Для определения уровня обеспеченности населения сельского поселений объектами спорта, используются показатели нормативной единовременной пропускной способности объектов спорта.

Таблица 1.5.3.2 Уровень обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта

| Наименование норматива | Единица измерения | Количественная величина |
| --- | --- | --- |
| Норматив единовременной пропускной способности | тыс. человек на 10000 населения | 1,9 |
| Норматив обеспеченности |  |  |
| спортивные залы | тыс. кв. м. на 10000 населения | 3,5 |
| плавательные бассейны | тыс. кв. м. зеркала воды тыс. на 10000 населения | 0,75 |
| плоскостные спортивные сооружения | тыс. кв. м. на 10000 населения | 19,5 |

Так как исходные данные о единовременной пропускной способности существующих объектов спорта сельского поселения отсутствуют, применяем данные приведенные в Программе комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения Каменное на 2018-2030 годы, утвержденной Постановлением администрация сельского поселения Каменное Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 132 от 29.11.2017 г. и приводим их к существующей численности населения.

Таблица 1.5.3.3 Уровень обеспеченности населения сельского поселения Каменное объектами физической культуры и спорта на 2020 год

| Объекты | Норматив обеспеченности кв. м. (зеркала воды для бассейнов) на 10 00 населения | Нормативная обеспеченность спортивными залами, кв.м | Фактическая обеспеченность спортивными залами, кв.м | Потребность в дополнительных мощностях, кв.м | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| спортивные залы | 350 | 214 | 450 | 0,00 | 214,3 |
| плавательные бассейны | 750 | 458 | 0,00 | 458 | 0,0 |
| плоскостные сооружения | 1950 | 1191 | 384 | 807 | 32,8 |

Для достижения нормативного показателя в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании сельское поселение Каменное, необходимо строительство плавательного бассейна и дополнительных плоскостных сооружений.

Учреждения культуры

Сфера культуры в сельское поселение Каменное представлена учреждением культуры местного значения МБУ ЦКБО «Северная Звезда». Центр культуры и библиотечного обслуживания «Северная Звезда» располагает двумя зданиями расположенными по адресам: с. Каменское, ул. Центральная, 6 и с.Пальяново, ул.Почтовая д.20.

Каждое здание объединяет под одной крышей сельский клуб и сельскую библиотеку.

Для определения нормативной потребности в учреждениях культурно-досугового типа, используются социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 года № 95-р).

Согласно нормативным требованиям, на территории сельского поселения следует размещать 1 дом культуры в административном центре (не зависимо от количества жителей)  и 1 филиал сельского дома культуры на 1 тыс. человек. Согласно этому требованию на территории сельского поселения Каменное достаточно 1 учреждения клубно-досугового типа в с. Каменное.

Таким образом, потребность в количестве учреждениях культурно-досугового типа удовлетворена полностью.

Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа по нормативному значению мощностной характеристики объектов приведен в таблице 1.5.4.1.

Таблица 1.5.4.1 Уровень обеспеченности населения сельского поселения Каменное учреждениями культурно-досугового типа

| Территория | Численность населения | Норматив обеспеченность сетевой единицей | Фактическая обеспеченность сетевой единицей | % выполнения норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение Каменное | 611 | 1 | 2 | 200 |

На 2020 год уровень обеспеченности населения сельского поселения Каменное по показателю фактической обеспеченности учреждениями культурно-досугового  типа составляет 200%.

В соответствии с требованиями социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 года № 95-р), библиотечная сеть обслуживания сельского поселения Каменное должна включать в себя 1 общедоступную поселенческую библиотеку и филиал.

В сельское поселение Каменное функционируют 2 библиотеки. Таким образом, уровень сетевой обеспеченности превышает нормативные требования.

В муниципальном образовании сельское поселение Каменное отсутствуют: детская школа искусств, кинотеатр или киноустановка, музей.

Учреждения торговли, общественного питания, сферы услуг и иные учреждения.

Потребительский рынок в сельском поселении Каменное представлен 4 объектами розничной торговли, 1 специализированным продовольственным магазином и 2 магазинами промышленных товаров, 2 объектами общественного питания и 2 аптечными пунктами.

Общая торговая  площадь магазинов сельского поселения Каменное составила 560 кв.м., в том числе 340 кв. м приходится на продовольственные магазины и 220 кв.м. на непродовольственные.

В таблице  приведена характеристика объектов розничной торговли.

На территории сельского поселения Каменное (по данным Федеральной службы государственной статистики на 2019 год) функционирует 3 предприятия общественного питания, в том числе 1 общедоступная столовая (закусочная) на 30  посадочных мест и 2 столовые учебных заведений с общим числом посадочных мест – 100.

Таблица 1.5.5.1 Перечень объектов розничной торговли, с указанием основных характеристик, расположенных на территории сельского поселения Каменное

| Наименование | Тип магазина | Адрес | Торговая площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Купец» | смешанные | с.Каменное, ул. Центральная, д. 8а | 80 |
| Магазин «Мария» | продукты | с.Пальново, ул. Почтовая, д. 20 | 60 |
| ООО «Хоттей» | продукты, товары повседневного спроса | с.Каменное, ул. Школьная, д. 2 | 60 |
| ООО «Альфа» | продукты, товары повседневного спроса | с.Каменное, ул. Геологическая, д. 1 | 80 |
| ООО «Обское» | рыбодобыча и реализация рыбной продукции | с.Каменное, ул. Молодежная, д. 1 | 60 |
| ИП Косей Г.Г. | промышленные товары | с.Пальново | 110 |
| ИП Кукуля Т.В. | промышленные товары | с.Пальново | 110 |

Инженерная инфраструктура. Существующее положение

Водоснабжение

На территории населенных пунктов сельского поселения Каменное действует централизованная система водоснабжения.

Источником водоснабжения с. Каменное являются подземные воды.

Система водоснабжения децентрализованная, включает водозаборные сооружения (2 скважины) производительностью 6 м3/сут, регулирующую ёмкость (резервуар) объёмом 200 м3. Комплекс объектов водоснабжения расположен в южной части поселка. В селе отсутствуют водопроводные очистные сооружения.

Вода без предварительной очистки, подается потребителю по комбинированной сети (небольшое кольцо в южной части поселка с последующей тупиковой разводкой) водопровода. Существующая схема водоснабжения предназначена для обеспечения водоснабжением центральной части, сложившейся застройка, где сосредоточены общественные здания. Сложившаяся схема сетей не может обеспечить бесперебойного водоснабжения центральной части села, так как она характеризуется тупиковой схемой.

Источником водоснабжения с. Пальяново являются подземные воды.

Система водоснабжения децентрализованная, включает:

водозаборные сооружения (2 скважины), производительностью м3/сут;

регулирующую ёмкость (водонапорную башню).

Комплекс объектов водоснабжения расположен в центральной части села.

В населенном пункте отсутствуют водопроводные очистные сооружения. Вода без предварительной очистки, подается потребителю по тупиковой сети водопровода. Сетями водоснабжения обеспечены только потребители северной части жилой застройки, остальные снабжаются привозной водой.

Таблица 1.6.1.1 Производительность водозаборов

| Показатель |  | скважина №1 (с. Каменное) | скважена №2 (с. Каменное) | скважина №1 (с. Пальяново) | скважена №2 (с. Пальяново) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная производительность, дебит | м3/час | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальная фактическая производительность | м3/час | 2,43 | 2,43 | 2,66 | 2,66 |
| Резерв | м3/час | 7,57 | 7,57 | 7,34 | 7,34 |

Водопроводная сеть СП Каменное введена в эксплуатацию в 1980 году. С момента постройки водопроводная сеть не подвергались капитальному ремонту в полном объеме.

Водопроводная сеть выполнена из стальных труб диаметром до 100 мм.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 5,12 км.

На всей протяженности водопроводных сетей установлены водопроводные колодцы, в которых размещена запорно-регулирующая водоразборная арматура.

Водопроводные сети выполнены по кольцевой схеме, что повышает надежность и предотвращает застой воды в водопроводных сетях. Трасса водопроводных сетей увязаны с вертикальной и горизонтальной планировкой местности и линиями прочих инженерных сетей.

Водопроводными сетями охвачено 25% территории жилой застройки. Износ существующих стальных водоводов по поселению на данный момент составляет 70 %, имеет неудовлетворительное состояние, не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство водозаборов, строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю, строительство магистральных водоводов в зоны планируемой застройки.

Водоотведение

На территории сельского поселения Каменное отсутствует централизованная система водоотведения. Административно-общественная застройка населенных пунктов оборудовано выгребными ямами и септиками.

Из выгребных ям и септиков сточные воды вывозятся на площадку временного размещения ТКО ассенизационной машиной.

На перспективу строительство централизованной системы водоотведения не предусматривается. Генеральным планом планируется строительство канализационных очистных сооружений.

Электроснабжение

Передачу электрической энергии в Октябрьском районе осуществляет ОАО «ЮТЭК-Кода», ООО «Тюменская энергосбытовая компания». Производство электроэнергии в децентрализованной зоне осуществляют ОАО «Компания–Юг», ООО «МинЭл» (ГП Талинка).

В сельском поселении Каменное отсутствуют источники электроэнергии. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется от ПС 35/6 (10) кВ, расположенная на северо-западе поселения, и ПС 110/6 кВ «Карьер 69».

По территории поселения проходят следующие ЛЭП:

ВЛ 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 – Ильково»;

ВЛ 35 кВ «ПС Ендырская - ЦПС Каменное»;

ВЛ 35 кВ «ЦПС Каменное – ДНС Каменное».

В с. Пальяново в качестве резервного источника электроэнергии находится ДЭС 200 Вт в здании котельной.

Распределение электроэнергии в поселении осуществляется через систему трансформаторных подстанций по воздушным и кабельным сетям 10(6) кВ и 0,4 кВ. На территории поселения расположены 8 трансформаторных подстанций.

Таблица 1.6.3.1 Перечень трансформаторных подстанций 6/10/0,4 кВ по данным от АО «ЮТЭК – РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ»

| № п/п | Наименование ТП, КТП(Н) | Мощность трансформаторов, кВА | Установленная мощность, кВА | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТПН-6/0,4кВ № 122 | 400 | 400 | 1989 | 100 |
| 2 | КТПН-6/0,4кВ № 123 | 400 | 400 | 1989 | 100 |
| 3 | КТПН-6/0,4кВ № 124 | 250 | 250 | 1993 | 100 |
| 4 | КТП-6/0,4 кВ Школа | 2х250 | 500 | 2015 | 25 |

Таблица 1.6.3.2. Электропотребление за 2019 год по данным АО «ЮТЭК-Кода»

| п/п | Наименование | Электропотребелние (млн. кВт ч) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бытовой сектор | 1,820 |
| 2 | Юридические лица | 0,800 |
| Всего |  | 2,620 |

Основной проблемой системы электроснабжения в сельском поселении Каменное является высокий износ объектов электроэнергетики.

Теплоснабжение

В настоящее время в сельском поселении Каменное имеются два источника центрального теплоснабжения – котельные в с. Каменное и в с. Пальяново, работающие на газе и нефти и обеспечивающие теплом жилые дома и социальные объекты.

Котельная с. Каменное находится на ул. Дорожная и отапливает 26 жилых домов, школу, ФАП, здание администрации, ОП КУ «Центроспас Югория».

Котельная с. Пальяново отапливает 18 жилых домов, магазин, школу, клуб, кухню, здание администрации, ФАП и пожарную часть гаражом

Таблица 1.6.4.1 Нагрузки существующих систем центрального теплоснабжения по данным из Схемы теплоснабжения сельского поселения Каменное

| Населенный пункт |  | Наименование источника | Потребители | Вид теплопотребления | Объемы потребления тепловой энергии (мощности) системой централизованного теплоснабжения, Гкал/ч | Расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |
| с. Каменное | Котельная |  | Жилые и общественные здания | Отопление | 0,9074 | 28,037 |
| с. Пальяново | Котельная |  | Жилые и общественные здания | Отопление | 0,6364 | 20,221 |

Остальные потребители с. Каменное и с. Пальяново охвачены системами индивидуального теплоснабжения. Системы индивидуального отопления СП Каменное используют дрова и электроэнергию.

Теплоснабжение объектов производственного назначения осуществляется от индивидуальных котельных.

Таблица 1.6.4.2 Характеристика существующих котельных сельского поселения Каменное

| Наименование котельной, адрес | Марка, тип котла | Год ввода в эксплуатацию | КПД котла, % |  | Год проведе-ния последней наладки | Вид топлива | Установ-ленная мощность котельной Гкал/ч | Подклю-ченная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | паспорт-ный | по результа-там наладки |  |  |  |  |
| Котельная село Каменное | WOLF 1.7 | 2016 | 91,5 | 83,5 | 2016 | газ | 3,4 | 0,907 |
|  | WOLF 1.7 | 2016 | 91,5 | 83,5 | 2016 | газ |  |  |
| Котельная село Пальяново | Riello RTQ 1250 | 2016 | 91,5 | 83,5 | 2016 | ДТ | 2,657 | 0,636 |
|  | Riello RTQ 920 | 2016 | 91,5 | 83,5 | 2016 | ДТ |  |  |

Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике.

Тепловые сети с. Каменное проложены частично надземно, частично подземным бесканальным способом. Сети с. Пальяново проложены надземно. Общая протяженность тепловых сетей поселков изначально составляла 5310 м, но в настоящее время уменьшилась, в связи с отключением многих потребителей от системы центрального теплоснабжения. Примерная протяженность тепловых сетей на 2016г. составляет 4790 м, 460 м из которых составляют бесхозяйные сети. Тепловые сети с. Каменное проложены в период с 2004-2014гг., в с. Пальяново сети проложены в 1983г. К настоящему времени сети с. Пальяново имеют износ около 75%. Проектом предлагается замена существующих тепловых сетей с. Пальяново.

Газоснабжение

В сельском поселении Каменное отсутствует централизованное газоснабжение.

Объекты информатики и связи

Населению сельского поселения Каменное предоставляются следующие виды услуг в сфере телекоммуникации и связи:

почтовая связь;

телефонная связь общего пользования;

услуги доступа в сеть Интернет;

проводное и эфирное радиовещание;

телевизионное вещание;

услуги мобильной телефонной связи.

Магистральная и распределительная сеть выполнена телефонными кабелями в телефонной канализации или надземным способом - по опорам связи.

Анализируя, существующие состояние системы связи, установлено наличие следующих проблем:

существующие кабельные линии связи имеют ограниченный ресурс пропускной способности;

отсутствие сетей связи в кварталах перспективной жилой застройки.

Транспортная инфраструктура. Современное состояние

Каменное сельское поселение расположено на юго-востоке Октябрьского муниципального района.

В системе транспортного обслуживания участвуют автомобильный, воздушный, водный транспорт. Отличительной особенностью территории является малое количество автомобильных дорог с твердым покрытием, зато характерно преобладание зимних дорог.

Автомобильные дороги и искусственные сооружения

Транспортный каркас территории района сформирован автомобильными дорогами регионального (межмуниципального) и местного значения (подъездами к промышленным площадкам).

Главной автодорогой, обеспечивающей связь села Каменное с общей сетью автомобильных дорог региона, является автомобильная дорога межмуниципального значения Подъезд к с. Каменное (идентификационный номер 71-100 ОП МЗ 71-100Н-2101). Автодорога IV технической категории, протяженность в границах поселения – 2,5 км.

Связь села Пальяново с основной сетью автомобильных дорог общего пользования осуществляется по автомобильной дороге местного значения – сухопутному автозимнику до пгт. Талинка.

Остальная сеть автомобильных дорог является, по сути, подъездами к отдельно расположенным промышленным площадкам.

Протяженность автомобильных дорог на территории муниципального образования составляет около 24,6 км (в том числе межмуниципального значения – 2,5 км).

Автобусное сообщение до населенных пунктов отсутствует. Ближайшая автобусная остановка расположена в 18 км от с. Каменное на Северном широтном коридоре. От данной остановки осуществляется автобусное движение на Ханты-Мансийск и Приобье.

Автомобильные дороги местного значения и улично-дорожная сеть населенных пунктов

Улично-дорожная сеть с. Каменное и с. Пальяново представлена главными улицами (продолжениями внешних автодорог в черте населенных пунктов), улицами в жилой застройке и внутриквартальными проездами.

Общая протяженность улиц и проездов составляет 18,3 км, в том числе в с. Каменное – 10,5 км. Внутренняя улично-дорожная сеть нуждается в существенной реконструкции и благоустройстве.

Тротуары, гаражи для хранения индивидуальных средств автомототранспорта, крупные стоянки, АЗС, СТО в населенных пунктах отсутствуют.

Воздушниый транспорт

На территории поселения расположены две вертолётные площадки в с. Каменное и с. Пальяново, находящихся на балансе муниципального района. Рейсы на Ханты-Мансийск выполняются в распутицу еженедельно.

Водный транспорт

Севернее с. Каменное на протоке Ендырская расположен речной причал. В настоящее время пассажирское сообщение не осуществляется.

В с. Пальяново расположена паромная переправа через р. Ендырь.

Выводы:

Единственная внешняя круглогодичная связь автотранспортом осуществляется по а/д межмуниципального значения Подъезд к с. Каменное.

В населенных пунктах действуют вертолётные площадки.

Пассажирское автобусное сообщение отсутствует.

Внутренняя улично-дорожная сеть нуждается в благоустройстве.

Современное состояние окружающей среды

Состояние окружающей среды

Основной целью проектирования и строительства населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

Экологическая ситуация региона определяется его природными условиями и степенью антропогенной нагрузки от использования природных ресурсов и загрязнения отходами хозяйственной деятельности.

Состояние окружающей природной среды по сельскому поселению Каменное достаточно сложное и обусловлено техногенными нагрузками. Воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду определяется значительными объемами выбросов в атмосферный воздух, водопотребления для промышленных целей, сброса сточных вод, образования и захоронения отходов.

В данном разделе приводится анализ существующей экологической ситуации и дается комплекс природоохранных мероприятий, по основным направлениям:

состояние и охрана воздушного бассейна;

состояние и охрана водных ресурсов;

состояние и охрана почв и санитарная очистка территории.

Состояние воздушного бассейна

Атмосферный воздух является одним из важнейших факторов среды обитания в виду многокомпонентности загрязнения и реализации прямого ингаляционного пути поступления токсических веществ в организм человека. Степень его загрязнения относится к числу приоритетных факторов, влияющих на здоровье населения. Качество атмосферного воздуха МО Каменное определяется интенсивностью загрязнения выбросами, как от стационарных (промышленные и коммунальных предприятия), так и от передвижных (автотранспорт. Водный транспорт) источников. Результаты многочисленных гигиенических и эпидемиологических исследований свидетельствуют о существенном влиянии загрязнителей атмосферного воздуха на заболеваемость населения, прежде всего, болезнями органов дыхания.

Также на качество атмосферного воздуха влияют ландшафтные особенности территории и климатические факторы.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: транспортные средства, котельные и технологические печи, резервуары горюче-смазочных материалов, аварии на нефтепромыслах и магистральных нефтегазопроводах, теплогенерирующие объекты, и подразделения предприятий линейных производственных управлений магистральными газопроводами, на долю которых приходится более 70% общего выброса промышленной деятельности.

Среди газообразных загрязняющих веществ основную массу от общего объема выбросов в атмосферу составляет оксид углерода – 39% (2019 г.), 42% (2018 г.) и 35% (2017 г.), на втором месте по объему выбросов стоят углеводороды (без ЛОС), которые составляют 36%, 37% и 39% выбросов (соответственно в 2019 г., 2018 г. и 2017 г.). ЛОС (летучие органические соединения) составили – 11% (2019 - 2018 гг.) и 12% (2017 г.).

Таблица 1.8.2.1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, тыс. т.

| Муниципальные образования | Количество объектов, единиц* | Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | разница 2019 г. и 2018 г., +/- | отношение 2019 г. к 2018 г., % |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 670 | 1427,991 | 1412,380 | 1373,421 | 1172,305 | -201,116 | 85,36 |
| Октябрьский район | 34 | 86,147 | 118,743 | 73,740 | 72,887 | -0,853 | 98,84 |

Примечание: *- Количество отчетов с уникальным ИНН по данным Росприроднадзора

В 2019 году мониторинг загрязнения атмосферного воздуха Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществлялся на одном федеральном посту наблюдений за загрязнением атмосферы (г. Ханты-Мансийск) и 7 постах территориальной системы наблюдений (г. Белоярский, пгт. Березово, г. Нефтеюганск, г. Нижневартовск, г. Радужный, г. Сургут (2 поста)). На территории Октябрьского района посты наблюдения отсутствуют.

Ежегодно количество проб, превышающих максимально разовую предельно-допустимую концентрацию (ПДКм.р.), составляет менее 0,1% от общего количества замеров.

Повышенные значения загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах в основном фиксируются в периоды неблагоприятных метеорологических условий (зимой в морозную, безветренную погоду) и при усилении фотохимических процессов (летом в солнечную, жаркую погоду), способствующих накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. Это связано с тем, что территория по совокупности климатических параметров (мощности и интенсивности приземных инверсий, повторяемости застоев воздуха) характеризуется повышенным потенциалом загрязнения атмосферы.

В целях предотвращения опасного роста загрязнения воздуха Природнадзор Югры в рамках возложенных полномочий осуществляет согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в период неблагоприятных метеорологических условий от стационарных источников выбросов в населенных пунктах.

Состояние водных ресурсов

Состояние поверхностных вод

Речная сеть МО Каменное представлена левыми притоками р. Обь. Село Каменное стоит на протоке Ендырской, а село Пальяново расположено на берегу реки Ендырь.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом качество поверхностных вод на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры несколько улучшилось. По-прежнему к характерным загрязняющим веществам относились трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), соединения меди, железа, марганца, цинка, фенолы, нефтепродукты; наблюдалась загрязненность азотом аммонийным, легкоокисляемыми органическими веществами (БПК5), хлорорганическими пестицидами пп-ДДТ, пп-ДДЭ.

На территории МО Каменное постов наблюдения за состояния водных объектов нет, ближайшие посты находятся на реке Обь в районе пгт. Октябрьский и д. Белогорье.

Ухудшение качества воды с изменением разряда в пределах одного и того же класса произошло в створах: р.Обь, пр. Вартовская Обь – ниже г.Нижневартовск, р.Обь, пр.Юганская Обь – ниже г.Нефтеюганск.

Улучшение качества воды с изменением разряда в пределах одного и того же класса произошло в створах: р. Обь – д.Белогорье, р.Обь – выше пгт. Октябрьское, р.Обь, пр.Юганская Обь – выше г.Нефтеюганск.

Таблица 1.8.3.1.1 Качество реки Оби в районе пгт. Октябрьское и д. Белогорье за 2019 год

| № п/п | Водный объект, пункт, створ | УКИЗВ* | класс, разряд | Кол-во КПЗ | Характеристика состояния загрязненности | мг/л |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | БПК5 | NH4 | PO4 | NO3 |
| 1 | р. Обь – пгт. Октябрьское, 1,0 км выше пгт. Октябрьское | 4,62 | 4В | 5 | очень грязная | 1,19 | 0,069 | 0,027 | 0,110 |
| 2 | р. Обь – пгт. Октябрьское, 0,5 км ниже пгт. Октябрьское | 4,72 | 4В | 5 | очень грязная | 1,14 | 0,087 | 0,029 | 0,083 |
| 3 | р. Обь – д. Белогорье, 3,1 км выше д. Белогорье | 3,23 | 4А | 4 | грязная | 0,74 | 0,045 | 0,041 | 0,100 |

*УКИЗВ – удельный комбинаторный индекс загрязненности воды – относительный комплексный показатель степени загрязнённости поверхностных вод. Условно оценивает в виде безразмерного числа долю загрязняющего эффекта, вносимого в общую степень загрязнённости воды, обусловленную одновременным присутствием ряда загрязняющих веществ, в среднем одним из учтённых при расчете комбинаторного индекса ингредиентов и показателей качества воды.  Расчет УКИЗВ производился согласно РД 52.24.643-2002 «Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям».

Характерными загрязняющими веществами на всем участке были: труднокисляемые органические вещества (по ХПК), соединения железа, меди, цинка, марганца с повторяемостью превышения ПДК 86-100%, в створах пгт. Октябрьское – пестицид пп-ДДТ. В некоторых створах наблюдалась неустойчивая загрязненность азотом нитритным (пгт.Октябрьское), нефтепродуктами (пгт. Октябрьское). В створах пгт. Октябрьское были отмечены единичные случаи загрязненности легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5).

Критическими показателями загрязненности во всех створах на этом участке реки являлись соединения железа, меди, цинка, марганца, а в створах пгт. Октябрьское дополнительно растворенный в воде кислород.

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ были равны: ХПК 2,5-3,0 ПДК, БПК5 0,4-0,6 ПДК, азота нитритного 0,2-0,8 ПДК, соединений железа 13,7-18,5 ПДК, меди 10,1-14,3 ПДК, цинка 4,6-6,4 ПДК, марганца 16,1-20,3 ПДК, нефтепродуктов 0,6-0,8 ПДК, пестицида пп-ДДТ 1,8-1,9 ПДК. Максимальные концентрации загрязняющих веществ были равны: ХПК 5,5 ПДК, БПК5 1,3 ПДК, азота нитритного 3,7 ПДК, соединений железа 25,4 ПДК, меди 23,2 ПДК, цинка 9,2 ПДК, марганца 39,6 ПДК, нефтепродуктов 2,0 ПДК, пестицида пп-ДДТ 2,1 ПДК.

В створах пгт. Октябрьское 4 случая острого дефицита растворенного в воде кислорода (0,93-1,6 мг/дм3).

В отчетном году на участке реки от с.Белогорье до с.Полноват зарегистрированы: в створе д.Белогорье 1 случай ВЗ соединениями марганца (39,6 ПДК).

Состояние подземных вод

В гидрогеологическом отношении район относится к Западно-Сибирскому артезианскому бассейну с преимущественным развитием солоноватых и соленых азотно-метановых вод, с повышенным содержанием сероводорода и йода.

В разрезе бассейна по геолого-гидрологическим условиям выделяются два гидрологических комплекса – верхний и нижний.

В пределах рассматриваемого района, расположенного в левобережье р. Оби и охватывающего бассейн Малой Сосьвы, наибольший практический интерес по возможности использования для целей водоснабжения представляет первый (верхний) гидрогеологический комплекс, объединяющий водоносные отложения четвертично-олигоценового возраста.

Высоконапорные воды нижнего комплекса характеризуются весьма высокой минерализацией, неравномерной, но высокой газонасыщенностью и повышенной концентрацией микрокомпонентов.

Воды горизонта пресные, часто ультрапресные с весьма колеблющейся даже в пределах одного участка, минерализацией (от 0,02 до 0,9 г/л) и содержанием железа (от 0,3 до 6 мг/л).

Район сельского поселения Каменное в гидрогеологическом отношении изучен недостаточно.

Источником водоснабжения служат подземные воды аллювиального водоносного горизонта.

Водоносный горизонт вскрывается с глубины 9,0-35,0 м. Удельные дебиты скважин колеблются от 0,22 до 0,56 л/сек. Местами, где кровля горизонта перекрыта глинами, наблюдается напор.

Воды горизонта пресные: сухой остаток 238-80 мг/л, общая жесткость 3,7-5,4 мг-экв./л.

Оценка состояния качества подземных вод по территории ХМАО – Югры выполняется специалистами ФГБУ «Гидроспецгеология» по результатам анализа ежегодной отчетности, предоставленной недропользователями по линии мониторинга подземных вод.

На большинстве эксплуатируемых водозаборов пресных подземных вод качество подземных вод является стабильным и соответствует гидрогеологическим прогнозам и рекомендациям по их водоподготовке, выполненным на стадии их разведки и проектирования.

Загрязнение подземных вод на водозаборах хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения может быть вызвано как природными, так и техногенными факторами. Изменение качества подземных вод в процессе эксплуатации водозаборов происходит из-за прогрессирующего проявления неблагоприятных природных особенностей формирования химического состава подземных вод или из-за несоблюдения на водозаборных участках регламентов землепользования и условий охраны подземных вод от загрязнения, определенных при разведке месторождений и утверждении запасов.

Источником загрязнения водозаборов, находящихся в крупных населенных пунктах, является, как правило, промышленная и жилая застройка, попадающая в зоны санитарной охраны. Для водозаборов, расположенных в мелких населенных пунктах, источниками загрязнения могут являться сельскохозяйственные объекты, а также неблагоустроенная жилая застройка.

Загрязнению подвержены подземные воды в основном первого гидрогеологического этажа, сложенного породами разного возраста и литологического состава, и содержащего следующие водоносные комплексы – неоген-четвертичный, олигоценовый и эоценовый.

По источнику загрязнений и загрязняющим компонентам все водозаборы пресных питьевых подземных вод можно условно разделить на 2 категории:

Водозаборы с промышленным (техногенным) типом загрязнения, источником которых является разведка, добыча, транспортировка и переработка углеводородов (выявляемые вещества: тяжелые металлы и нефтепродукты);

Водозаборы с естественным (природным) типом загрязнения, источником которого является природное качество подземных вод (выявляемые вещества: железо, марганец, соединения нитратной группы, цветность и мутность).

К показателям возможного техногенного загрязнения в подземных водах можно отнести, прежде всего, повышенные содержания нефтепродуктов, фенолов, тяжелых металлов. Степень опасности загрязняющих компонентов в подземных водах определяется согласно нормативам питьевого стандарта СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.1315-03.

Для подтверждения фактов загрязнения необходимо поведение контрольных отборов проб на загрязненных, в первую очередь, веществами I и II классов опасности (мышьяк, ртуть, свинец, кадмий) и нефтепродуктами водозаборах.

Состояние почв и санитарная очистка территории

Продолжающиеся загрязнения природной среды жидкими и твердыми отходами производства вызывают деградацию среды обитания и наносят ущерб здоровью населения, в последнее время остается острой экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и экономическое значение.

Источниками загрязнения окружающей среды являются отходы, промышленные и коммунальные, а также несанкционированные свалки.

По данным «Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в редакции от 07.10.2019 года) на территории сельского поселения Каменное нет ни одного полигон ТКО включенного в ГРОРО (государственный реестр объектов размещения отходов).

По данным Территориальной схемы обращения с отходами и регионального оператора предприятия по сортировке и переработке на территории МО Каменное отсутствуют. Региональным оператором сельского поселения является ООО «ПТК». За 2019 год региональным оператором вывезено с СП Каменное и ГП Талинка 11085,25 м3 твердых коммунальных отходов.

Зоны с особыми условиями использования территории

Охранные зоны и санитарные разрывы объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетевого хозяйства, объектов системы газоснабжения, сетей связи и сооружений связи, магистральных трубопроводов)

Охранные зоны электросетевого хозяйства

Охранные зоны электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изм. от 21 декабря 2018 г.) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

для ВЛ до 1 кВ – 2 м;

для ВЛ от 1 до 20 кВ – 10 м;

ВЛ 35 кВ – 15 м;

ВЛ 110 кВ – 20 м;

ВЛ 220 кВ – 25 м;

ВЛ 500кВ – 30 м.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

размещать свалки;

складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам; проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

На территории сельского поселения Каменное располагаются высоковольтные воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ, 10 кВ и ниже.

Придорожные полосы автомобильных дорог

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Придорожные полосы автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах, о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статья 3, пункт 16: «Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги».

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, должны быть уведомлены соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об особом режиме использования этих земель.

Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются.

По территории МО Каменное проходят малые автомобильные дороги межмуниципального значения IV технической категории.

Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций

Устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги). Согласно п.2.6. Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы).

Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

Таблица 1.9.3.1 Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос основных водных объектов сельского поселения Каменное

| Наименование водного объекта | Протяженность, км/площадь зеркала, км2 | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Обь | 3650 км | 200 | 200 | 20 | 20 |
| прот. Ендырская | 274 км | 200 | 200 | 20 | 20 |
| р. Ендырь | 160 км | 200 | 30 м (для обратного или нулевого уклона), 40 м (для уклона до трех градусов), 50 м (для уклона три и более градусов) | 20 |  |
| Пруды, озера, старицы | - | с акваторией менее 0,5 км2 отсутствует, более 0,5 км2 – 50 м | 50 | 5 |  |

Таблица 1.9.3.2 Регламент хозяйственной деятельности в прибрежных защитных и водоохранных зонах

| Зона | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | 1). использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). | проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов; 5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду. |
| Прибрежная защитная полоса | Все вышеперечисленные пункты для водоохранной зоны. Плюс: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Береговая полоса | использование для передвижения механических транспортных средств | Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств |

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

На территории сельского поселения Каменное устанавливаются:

Границы первого пояса в размере 50 м от водозабора;

Границы второго и третьего пояса определяются гидродинамическими расчетами.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения:

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных по второму и третьему поясам, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и прочее).

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

В планировочной структуре сельского поселения Каменное, которая сложилась на предшествующих этапах развития, промышленные площадки и коммунально-складские территории размещаются локально или формируются в промышленные зоны, отстоящие или соседствующие с жилой застройкой.

На Схеме «Зон с особыми условиями использования территории» показаны санитарно-защитные зоны от существующих предприятий, организаций и отдельных объектов поселения в соответствии с санитарной классификацией предприятий согласно санитарным нормам и правилам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 (новая редакция)) внесенные в ЕГРН.

В поселении присутствуют предприятия IV – V классов опасности.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Таблица 1.9.5.1

| Разрешенные виды использования | Запрещенные виды использования |
| --- | --- |
| Сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство Пожарные депо Бани Прачечные Гаражи Площадки индивидуальной стоянки автомобилей и мотоциклов Автозаправочные станции Здания, управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием данного предприятия Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия Сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта Транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы Артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды Канализационные насосные станции Сооружения оборотного водоснабжения Питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ | Жилые дома Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки Предприятия пищевой промышленности, а также по производству посуды, тары, оборудования и т.д. для пищевой промышленности, склады готовой продукции Предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды Спортивные сооружения общего пользования Парки Образовательные учреждения Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования |

По СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 запрещается проживание людей в СЗЗ.

Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития всех поселковых образований, как селитебных, так и промышленных и коммунально-складских, важным является организация СЗЗ с проведением мероприятий по обеспечению нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п 4.5) при:

объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений для предприятий I и II класса опасности (не менее пятидесяти дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений и оценке риска для здоровья; для промышленных объектов и производств III, IV, V класса опасности по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений;

подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже;

уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании промышленных объектов и производств, и связанным с этим изменением класса опасности;

внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

А также проектом предлагается увеличение озеленения санитарно-защитных зон согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

у предприятий 1 класса вредности не менее 40% территории;

2-3 класс вредности – не менее 50%;

4-5 класс вредности – не менее 60% территории.

От всех существующих предприятий, сооружений и других объектов, требующих установления санитарно-защитных зон, в материалах генерального плана отображен их ориентировочный размер, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Ориентировочный, нормативный размер санитарно-защитной зоны определяется следующим образом: внешняя граница санитарно-защитной зоны устанавливается от границы предприятия, в зависимости от его санитарной опасности. Ориентировочный размер СЗЗ подтверждается расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферу (предварительная СЗЗ), выполненных в проекте СЗЗ. Окончательная граница СЗЗ устанавливается на основании результатов натурных наблюдений и измерений, осуществляемых для подтверждения расчетных параметров, с периодичностью, установленной в СанПиН.

По данным Ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного округа – ЮГРЫ (Ветслужба ЮГРЫ) на территории сельского поселения Каменное отсутствуют скотомогильники. В том числе с сибиреязвенными захоронениями.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Программы и документы развития территории городского поселения

Документы развития территории уровня Ханты-Мансийского автономного округа:

Схема территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  от 26 декабря 2014 года № 506-п с изменениями от 2020 года;

Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  Постановление Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2014 N 534-п (ред. от 14.06.2019).

Документы развития территории уровня Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа:

Схема территориального планирования Октябрьского района (с изменениями от «09» сентября 2015 года № 636);

Проект схемы территориального планирования Октябрьского района от 2020 года (справочно);

Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года (Приложение к решению Думы Октябрьского района от «28» сентября 2018 г. № 383);

Нормативы градостроительного проектирования на межселенной территории Октябрьского района Приложение к решению Думы Октябрьского района от «27» февраля 2015 года № 559;

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского района на 2011-2021 годы" (25.02.2011 №327);

Прогноз социально-экономического развития Октябрьского района на 2021 год и на плановый период до 2022 и 2023 года.

Документы развития территории уровня сельского поселения Каменное Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа:

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Каменное 2018-2030 (№132 от 29.11.2017);

Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Каменное  (Приложение к решению Совета депутатов  сельского поселения Каменное от «22» января  2015 № 2).

Муниципальные программы Октябрьского района, действующие на 2020 год:

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район»;

Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район»;

Муниципальная программа «Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район»;

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район»;

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район»;

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район»;

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район»;

Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании Октябрьский район»;

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Октябрьский район»;

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район»;

Муниципальная программа «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район»;

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район»;

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район»;

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район»;

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район»;

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район»;

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район»;

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район»;

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район»;

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район»;

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в муниципальном образовании Октябрьский район»;

Муниципальная программа «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район»;

Муниципальная программа «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Октябрьский район».

Развитие планировочной структуры, система расселения.

Территориальное развитие сельского поселения Каменное определяется следующими факторами:

сложившейся планировочной структурой;

существующим размещением функциональных зон и дислокацией градообразующих объектов;

ресурсами территории для размещения селитебных, производственных и рекреационных территорий, выявленных по результатам комплексной оценки.

Генеральным планом предусматривается:

развитие среды проживания населения создание условий для повышения качества жизни населения;

улучшение планировки и застройки сложившихся жилых районов населённых пунктов путём их постепенной реконструкции и благоустройства;

развитие системы общественных подцентров путем насыщения существующих общественно-деловых зон новыми объектами обслуживающего назначения.

Направления развития промышленности городского поселения

Промышленность сельского поселения Каменное представлена традиционной отраслью – рыбодобыча и рыбообработка.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года, приоритетными направлениями развития сельского поселения являются:

нефтедобыча (дальнейшее освоение месторождений Красноленинской группы);

агропромышленный комплекс (сбор и переработка дикоросов);

рыбопереработка.

Среди размещаемых инвестиционных объектов агропромышленного кластера в Октябрьском районе Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года предусмотрено:

создание пункта сбора и переработки дикоросов (прием, заморозка, фасовка) в с. Каменное;

создание цеха глубокой переработки рыбы в с. Каменное;

организация добычи рыбы  в с. Пальяново;

создание экологической фермы по переработке продукции сельского хозяйства в с. Пальяново.

Действующей Схемой территориального планирования Октябрьского района предусмотрено размещение:

с. Пальяново - пункт приема и закупа рыбы у населения, пункт приема дикоросов у населения, пилорама;

с. Каменное - пункт приема (закупа) рыбы у населения, пункт приема дикоросов у населения, пилорама.

Прогноз численности населения.

Сельское поселение Каменное

В соответствии с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры МО сельское поселение Каменное на 2018 – 2030 годы (постановление № 132 от 17.11.2017), были заложены прогнозные уровни численности населения сельского поселения Каменное, которые приведены в таблице 2.4.1

Таблица 2.4.1 Основные показатели развития муниципального образования по этапам расчетного периода по данным «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО сельское поселение Каменное на 2018 – 2030 годы (постановление № 132 от 17.11.2017)»

| Показатель | 2018г | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 622 | 646 | 661 | 673 | 682 | 745 | 745 |
| Изменение численности населения чел. | 0 | 24 | 15 | 12 | 9 | 63 | 123 |

В настоящее время, такой уровень численности населения является крайне завышенным. Так, ввиду ухудшения внешней политической обстановки, падения цены на нефть и общего экономического кризиса, замедлились темпы развития Российской Федерации и роста населения многих ее субъектов.

Фактическая численность населения в 2020 году более чем на 8% ниже заложенного уровня.

Можно прогнозировать продолжение падения численности населения.

На падение численности населения скажется пандемия новой коронавирусной инфекции. По отчету главы правительства Югры на ноябрь 2020 года, на 11,5 процента увеличилась общая смертность населения Югры.

Индекс закрытия региональной экономики в мае составил 3,2%, в октябре он снизился до 0,1%. Уровень безработицы в Югре ниже, чем в целом по стране, но при этом достиг максимальных показателей за последние годы.

Данные факторы негативно сказываются на прогнозе численности населения Октябрьского района в целом  и сельского поселения Каменное в частности и могут усилить естественный и механический отток населения, сделав не целесообразными прогнозные уровни населения, заложенные ранее.

Прогноз численности населения настоящего Генерального плана приведен в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2 Основные показатели развития муниципального образования по этапам расчетного периода

| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030г | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение Каменное | 683 | 670 | 652 | 642 | 632 | 617 | 598 | 611 | 505 | 548 |
| %* | -2,57 | -1,90 | -2,69 | -1,53 | -1,56 | -2,37 | -3,08 | 2,17 |  |  |
| с. Каменное |  | 323 | 346 | 339 | 310 | 307 | 310 | 299 | 257 | 249 |
| %* |  |  | 7,12 | -2,02 | -8,55 | -0,97 | 0,98 | -3,55 |  |  |
| с.Пальяново |  | 340 | 327 | 318 | 311 | 302 | 306 | 295 | 248 | 238 |
| %* |  |  | -3,82 | -2,75 | -2,20 | -2,89 | 1,32 | -3,59 |  |  |

*процент прироста/падения относительно предыдущего года

Генеральным планом выбран умеренно-оптимистический сценарий, где % среднегодового падения численности населения до 2030 года вырастет исходя из экономической и эпидемиологической обстановки и составляет 1,4% для с.Каменное и 1,6% для с. Пальяново.  Среднегодовое падение численности населения значительно уменьшится до 0,3% для с.Каменное и 0,4% для с. Пальново, сократив темпы падения населения на период 2030-2040 год.

Таким образом, проектная численность населения в целом по сельскому поселению Каменное на расчетный срок составит:

первая очередь, 2030 год – 505 человек;

расчетный срок, 2040 год – 548 человек.

Планируемый жилищный фонд

В настоящее время уровень средней жилищной обеспеченности городского поселения составляет 26,9 кв.м  на человека, что ниже среднего показателя по Октябрьскому району.

В соответствии с Стратегией развития жилищной сферы Российской Федерации на период до 2025 года, норматив жилищной обеспеченности населения России после 2025 года должен вырасти до 30 кв.м на человека. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года уровень обеспеченности населения жильем к 2030 году должен вырасти от 29,8 кв.м на человека по инерционному сценарию развития территории и до 38,7 кв.м на человека по инновационному сценарию. Как целевая, обеспеченность населения жильем проектом принимается:

первая очередь, 2030 год – 30 кв.м /чел;

расчетный срок, 2040 год – 35 кв.м /чел.

Убыль жилищного фонда до 2030 года составит 2,43 тысячи кв.м – это  признанное ветхое и аварийное жилье согласно данным Постановления №24 от 17 февраля 2020г. «Об итогах социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Каменное за 2019 год». В период с 2030 по 2040 объем жилищного фонда подлежащего сносу принимаем жилье, степени износа которого в 2019 году составляла от 66% до 70%.

Таблица 2.5.1 Сохраняемый жилищный фонд сельского поселения Каменное

| Административная единица | Площадь жилищного фонда на 2019 год, тыс. м2 | Убыль жилищного фонда, тыс. м2 |  | Сохраняемый жилой фонд, тыс. м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 | 2040 | 2030 | 2040 |
| Сельское поселение Каменное | 16,43 | 2,43 | 4,52 | 14,0 | 9,48 |

Ниже, в таблице приведен расчет жилищного фонда, необходимого для реализации принятых показателей жилищной обеспеченности, с учетом планируемой численности населения сельского поселения.

Таблица 2.5.2 Расчет требуемого жилищного фонда

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2020 г. | 2030 | 2040 | Итого 2020-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения в границах проектирования | чел | 611 | 505 | 548 | - |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м²/чел. | 26,9 | 30 | 35 | - |
| 3 | Существующий жилищный фонд на начало периода в том числе: | тыс. м² | 16,43 | - | - | - |
|  | Индивидуальные жилые дома |  | 7,75 | - | - | - |
|  | Дома блокированной застройки | тыс. м² | 8,21 | - | - | - |
|  | Многоквартирные дома |  | 0,47 |  |  |  |
| 4 | Требуемый жилищный фонд | тыс. м² | - | 14,14 | 19,18 | - |
| 5 | Убыль жилищного фонда (снос ветхого жилья) | тыс. м² | - | 2,43 | 4,52 | 6,95 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м² | - | 14,00 | 9,48 | - |
| 7 | Объем нового жилищного строительства в том числе: | тыс. м² | - | 0,14 | 9,56 | 9,7 |
| 8 | Итого проектный жилой фонд поселения | тыс. м² | 16,43 | 14,14 | 19,18 | - |

Более 57% домов находящихся в группе домов с износом от 66% до 70% это  индивидуальные жилые дома и к 2040 году значительная их часть будет подлежать сносу. Кроме того, более 53% жилого фонда сельского поселения находится в муниыцпальной собственности. Учитывая, что строительство блокированных домов энергоэффективнее в существующих природно-климатических условиях и дешевле, предлагается изменение структуры жилой застройки в сельском поселении Каменное на расчетный срок.

Таблица 2.5.3  Перспективная структура жилищного фонда по типу застройки

| Тип застрйки | Площадь жилых помещений, тыс. кв.м | % от общей площади | % от общей площади |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 |  | 2030 | 2040 |
| индивидуальные жилые дома | 7,75 | 47 | 45 | 38 |
| дома блокированной застройки | 8,21 | 50 | 52 | 59 |
| многоквартирные дома | 0,47 | 3 | 3 | 3 |

Для расчета территорий, необходимых для нового жилищного строительства, и определения типа застройки использовались: местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Октябрьское (Приложение к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьское от «19» июня 2015 № 118), плотности застройки:

индивидуальная – 400 кв.м/га;

застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками - 600 кв.м/га;

застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности  - 800 кв.м/га.

Таблица 2.5.4 Требуемая территория под жилую застройку в разрезе структуры жилищного фонда.

| Наименование типа жилой застройки | 2030 |  | 2040 |  | Итого 2020-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой фонд, тыс. м2 | Площадь территории, га | Жилой фонд, тыс. м2 | Площадь территории, га | Площадь территории, га |
| Индивидуальная застройка | 0,00 | 0,00 | 3,82 | 9,55 | 9,55 |
| Дома блокированной застройки | 0,14 | 0,23 | 5,74 | 9,56 | 9,79 |
| Многоквартирные дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 0,14 | 0,23 | 9,563 | 19,11 | 19,34 |

Планируемое культурно - бытовое обслуживание населения.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения на данной стадии проектирования выполняется укрупнено, с целью определения потребности в территории застройки в общей сумме селитебных территорий поселения, и носят ориентировочный характер. Задачей генерального плана является резервирование территорий общественной застройки, а их конкретное использование может меняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

Состав и объем необходимых учреждений определен, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей города в учреждениях различных видов обслуживания.

Расчет потребности населения в объектах социальной инфраструктуры осуществляется, исходя из численности населения, а также нормативных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения.

Все расчёты приводятся в соответствии с нормативной потребностью населения сельского поселения, установленных:

нормативами градостроительного проектирования на межселенной территории Октябрьского района Приложение к решению Думы Октябрьского района от «27» февраля 2015 года № 559;

региональными нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  Постановление Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2014 N 534-п (ред. от 14.06.2019).

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2)

Все расчеты производятся исходя из прогнозной численности населения на расчетный срок -2040 год: 548 человек.

Образование

К объектам образования местного значения относятся:

муниципальные дошкольные образовательные учреждения;

муниципальные общеобразовательные учреждения;

муниципальные организации дополнительного образования.

Планируемое обеспечение населения муниципальными учреждениями  дошкольного образования

Для определения нормативной потребности в реализации на территории поселения дошкольных образовательных услуг используются региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  утвержденные Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2014 N 534-п (ред. от 14.06.2019). В соответствии с ними региональный норматив обеспеченности дошкольными образовательными организациями составляет для городской и сельской местности 70 мест на 100 детей дошкольного возраста.

Существующие муниципальные учреждения дошкольного образования на 2020 год обеспечивают нормативную потребность населения сельского поселения Каменное на 148%.

Согласно прогнозу, численность населения сельского поселения будет сокращаться, однако темп рождаемости увеличится за счет повышения уровня жизни населения (улучшения жилищных условий, улучшения состояния объектов социальной значимости) и обеспечения социальной поддержки населения. В связи с отсутствием исходных данных, позволяющих рассчитать половозрастную структуру населения, принимаем перспективную численность детей дошкольного возраста равную современной.

Ниже приведена таблица, отражающая нормативную потребность, фактическую и перспективную обеспеченность населения услугами дошкольного образования на расчетный срок.

Таблица 2.6.1.1  Расчет перспективной потребности населения сельского поселения Каменное в учреждениях дошкольного образования на расчетный срок

| № п/п | Полное наименование учреждения, специализация | По проекту (мест в здании) | Норматив числа мест на 100 детей | 2020 |  |  | 2030 |  | 2040 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нормативное число мест | фактическая –наполняемость | дефицит/профицит (мест) | нормативное число мест | дефицит/профицит (мест) | нормативное число мест | дефицит/профицит (мест) |
| 1. | МКОУ «Каменная СОШ» с.Пальяново | 20 | 70 | 21 | 20 | - | 20 | - | 20 | - |
| 2. | МКОУ «Каменная СОШ» с.Каменное | 20 | 70 | 6 | 7 | +13 | 6 | +14 | 6 | +14 |
| 3. | В целом по сельскому поселению | 40 | 70 | 27 | 27 | 13 | 27 | +14 | 27 | +14 |

На расчетный срок обеспеченность населения сельского поселения Каменное учреждениями дошкольного образования удовлетворена с избытком.

Планируемое обеспечение населения муниципальными общеобразовательными учреждениями.

Для определения нормативной потребности в реализации на территории района общеобразовательных услуг применяются региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  утвержденные Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2014 N 534-п (ред. от 14.06.2019), где норма обеспеченности составляет 100% охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием.

Предоставленная половозрастная структура не позволяет точно определить число детей в возрасте 16-18 лет, относящихся к группе основного общего образования, принимаем норматив 100% охвата детей от 7 до 17 лет. По этой же причине, учитывая сокращение численности населения, но прирост рождаемости для расчета перспективной обеспеченности населения общеобразовательными учреждениями принимаем численность детей равную существующей.

Ниже приведена таблица, отражающая нормативную потребность, фактическую и перспективную обеспеченность населения общеобразовательными услугами на расчетный срок.

Таблица 2.6.1.2 Расчет перспективной потребности населения сельского поселения Каменное в общеобразовательных учреждениях на расчетный срок

| № п/п | Полное наименование учреждения, специализация | По проекту (мест в здании) | 2020 |  |  | 2030 |  | 2040 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормативное число мест | фактическая –наполняемость | дефицит/профицит (мест) | нормативное число мест | дефицит/профицит (мест) | нормативное число мест | дефицит/профицит (мест) |
| 1. | МКОУ «Каменная СОШ» с.Пальяново | 70 | 28 | 51 | +19 | 28 | +42 | 28 | +42 |
| 2. | МКОУ «Каменная СОШ» с.Каменное | 70 | 49 | 50 | +20 | 49 | +21 | 49 | +21 |
| 3. | В целом по сельскому поселению | 140 | 77 | 101 | +39 | 77 | +39 | 77 | +39 |

Фактическая наполняемость выше нормативной потребности, так как в школе обучаются дети, проживающие за пределами территории сельского поселения Каменное. На расчетный срок рассчитан уровень обеспеченности только населения сельского поселения.

На расчетный срок обеспеченность населения сельского поселения Каменное общеобразовательными  учреждениями удовлетворена с избытком.

Планируемое обеспечение населения муниципальными учреждениями дополнительного образования

На территории сельского поселения Каменное отсутствуют учреждения дополнительного образования.

Нормативная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  утвержденные Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2014 N 534-п (ред. от 14.06.2019) – 67% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет.

При отсутствии разбивки по численности населения, проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 65 мест на 1 тыс. человек общей численности населения

Нормативная потребность населения сельского поселения Каменное в учреждениях дополнительного образования составляет 36 мест.

Для достижения нормативных показателей в данной сфере, в Программе комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения Каменное на 2018-2030 годы, утвержденной Постановлением администрация сельского поселения Каменное Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 132 от 29.11.2017 г. предусмотрено строительство и введение в эксплуатацию Детской школы искусств на территории с.Каменное.

В соответствии с Нормативы градостроительного проектирования на межселенной территории Октябрьского района (Приложение к решению Думы Октябрьского района от «27» февраля 2015 года № 559)

Расчётные показатели обеспечения объектами внешкольного образования принимаются с учетом 10%-ного охвата от общего числа школьников, в том числе по видам зданий:

дворец (Дом) творчества школьников -3,3%;

станция юных техников -0,9%,

станция юных натуралистов -0,4%;

станция юных туристов -0,4%;

детско-юношеская спортивная школа -2,3%;

детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа -2,7%.

Физическая культура и спорт

К объектам физической культуры и спорта местного значения относятся:

спортивные залы;

плоскостные спортивные сооружения;

плавательные бассейны.

Для определения потребности сельского поселения в объектах спорта, обеспечивающих минимальную двигательную активность населения, используются показатели предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта, приведенные в региональных нормативах градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  утвержденные Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2014 N 534-п (ред. от 14.06.2019).

Ниже приведена таблица, отражающая нормативную потребность, фактическую и перспективную обеспеченность населения объектами спорта на расчетный срок.

Таблица 2.6.2.1  Расчет перспективной потребности населения сельского поселения Каменное в объектах спорта на расчетный срок

| № п/п | Полное наименование учреждения, специализация | Норматив обеспеченности, кв. м. (зеркала воды для бассейнов) на 10 00 населения | 2020 |  |  | 2030 |  | 2040 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норматив обеспеченности, кв. м. (зеркала воды для бассейнов) | фактическая обеспеченность, кв.м | дефицит/профици, кв. м. (зеркала воды) | норматив обеспеченности тыс. кв. м. (зеркала воды для бассейнов) | дефицит/профицит, кв. м. (зеркала воды) | норматив обеспеченности, кв. м. (зеркала воды для бассейнов) | дефицит/профицит, кв. м. (зеркала воды) |
| 1. | спортивные залы | 350 | 214 | 450 | +236 | 177 | +273 | 192 | +258 |
| 2. | плавательные бассейны * | 750 | 458 | 0,00 | -458 | 379 | -379 | 411 | -411 |
| 3. | плоскостные спортивные сооружения | 1950 | 1191 | 384 | -807 | 985 | -601 | 1069 | -685 |

* нормативы расчета приводятся в РНГП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  (Постановление Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2014 N 534-п (ред. от 14.06.2019)) и Нормативах градостроительного проектирования на межселенной территории Октябрьского района без указания на порог минимальной численности населенного пункта для размещения бассейнов. В то же время в соответствии с Приказом Министра спорта РФ от 21 марта 2018 года №244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» (с изменениями на 14 апреля 2020 года), плавательные бассейны (в том числе в составе ФОК) размещаются в населенных пунктах численностью от 30 тыс. человек.

Перспективная нормативная потребность населения в спортивных залах удовлетворена с избытком как на 2030, так и на 2040 годы.

На территории поселения отсутствует плавательный бассейн. На 2030 год дефицит нормативной обеспеченности населения составит 379 кв.м зеркала воды, на 2040 – 411 кв.м.

Дефицит обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями на 2030 год составит 601 кв.м. и 685 кв.м. на 2040 год. Учитывая тенденцию сокращения численности населения, на первую очередь расчетного срока генерального плана рекомендуется разместить на территории сельского поселения плоскостные спортивные сооружения в с. Каменнок и с. Пальяново общей площадью 680 кв.м.

В Программе комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения Каменное на 2018-2030 годы, утвержденной Постановлением администрация сельского поселения Каменное Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 132 от 29.11.2017 г. в рамках мероприятий по развитию физической культуры и спорта предусмотрено:

строительство спортивного зала общей площадью пола 162 кв. м в с. Каменное (срок реализации 2024-2026гг.);

устройство лыжной базы в с.Каменное (срок реализации 2027-2029гг.).

Учреждения культуры

Нормативная обеспеченность населения учреждениями культуры рассчитывается согласно в соответствии с требованиями социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 года № 95-р).

К учреждениям культуры местного значения, наличие которых необходимо согласно нормативным требованиям на территории сельского поселения относятся следующие объекты:

учреждения библиотечного обслуживания – 1 сельский филиал общедоступной библиотеки на 1000 человек;

культурно-досуговые учреждения – 1 филиал сельского дома культуры на 1000 человек;

кинозалы – 1 кинозал (независимо от количества жителей).

Согласно требованиями социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 года № 95-р), уровень обеспеченности населения сельского поселения Каменное:

учреждения библиотечного обслуживания составляет 200%,  на расчетный срок не требуется строительство дополнительных объектов;

учреждениями культурно-досугового  типа составляет 200%, на расчетный срок не требуется строительство дополнительных объектов;

кинозалами составляет 0%, на расчетный срок рекомендуется строительство кинозала или устройство киноустановка в существующем центре культуры и библиотечного обслуживания «Северная Звезда».

В Программе комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения Каменное на 2018-2030 годы, утвержденной Постановлением администрация сельского поселения Каменное Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 132 от 29.11.2017 г. в рамках мероприятий по развитию учреждений культуры предусмотрено:

строительство клуба мощностью 145 мест с библиотекой на 7000 единиц хранения в с.Пальяново (срок реализации 2024-2025гг.).

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание населения и иные объекты

Бытовое обслуживание населения призвано создать ему комфортные условия за счет рационализации домашнего труда и сокращения затрат времени на эти цели.

В соответствии с РНГП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  Постановление Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2014 N 534-п (ред. от 14.06.2019) объекты обслуживания, торговли и общественного питания приведенные ниже, за исключением кладбищ, относятся к объектами, относятся к объектами, не относящимися к объектам регионального и местного значения.

Таблица 2.6.4.1 Расчёт потребности населения сельского поселения Каменное в учреждениях торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Наименование учреждения | Единицы измерения | Фактическая вместимость | Норматив на 1000 жителей | Расчетный срок 2040 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Потребность к расчетному сроку при населении 548 человек | Потребность в новом строительстве |
| Объекты торговли | м.кв | 560 | 427** | 234 | - |
| Объекты общественного питания | посадочных мест | 30* | 40 | 15 | - |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | нет данных | 7 | 4 |  |
| Бани | мест | нет данных | 7 | 4 | - |
| Отделения и филиалы сберегательного банка | шт | 1 | 1 на 1-2 тыс. чел | 1 | - |

*число посадочных мест в объектах общественного питания без учета столовых учебных заведений.

** в соответствии с Нормативами минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, от 5 августа 2016 года постановление правительства ХМАО от n 291-п. суммарно для Октябрьского района.

В сельском поселении Каменное отсутствует потребность в устройстве дополнительных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

Мероприятия по охране окружающей среды

Охрана воздушного бассейна

На первую очередь проблема охраны атмосферного воздуха сводится к решению следующих задач:

Внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установка и совершенствование существующих установок газоочистных и пылеулавливающих установок исключающих выделение в атмосферу вредных веществ. Замена устаревшего, изношенного оборудования.

Разработка проектов ПДВ на всех предприятиях поселения.

Разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех предприятиях МО Каменное. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, установка стационарных или передвижных постов наблюдения.

Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков, строительство обходов с целью вывода из них транзитных потоков).

Организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в специализированных коммунальных гаражных зонах, с организацией проездов автотранспорта вне жилых территорий.

В бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц, особенно по центральным улицам, для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути и на кожу населения.

Расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон. Обеспечение нормативных требований по озеленению территории, в том числе зелеными насаждениями общего пользования с доведением до 12 м2 на 1 человека.

Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна (котельных на угольном и мазутном топливе и т.п.).

При разработке проектной документации на всех стадиях градостроительного проектирования необходимо осуществлять проведение оценки состояния и прогноз изменения качества атмосферного воздуха в результате реализации проектных решений путем расчетов уровней загрязнения атмосферы от совокупности всех видов источников загрязнения, с учетом рельефа, планировочной организации и микроклиматических условий рассматриваемой территории.

В соответствии с законом «Об охране атмосферного воздуха» качество атмосферного воздуха должно соблюдаться в пределах городских и иных поселений. Для этой цели в местах проживания населения устанавливаются санитарно-защитные зоны от объектов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения воздуха, необходимо кратковременное сокращение выбросов 3В.

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями составляют в прогностических подразделениях Росгидромета.

Мероприятия на период наступления НМУ разрабатываются совместно с предприятием при разработке проектной документации для каждого объекта.

Охрана водных ресурсов

Планировочные решения, предлагаемые проектом (строительство очистных сооружений канализации, реконструкция сетей и т.д.) направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль водных объектов.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 24.04.2020).

Таблица 2.7.2.1 Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос основных водных объектов сельского поселения Каменное

| Наименование водного объекта | Протяженность, км/площадь зеркала, км2 | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Обь | 3650 км | 200 | 200 | 20 |
| прот. Ендырская | 274 км | 200 | 200 | 20 |
| р. Ендырь | 160 км | 200 | 30 м (для обратного или нулевого уклона), 40 м (для уклона до трех градусов), 50 м (для уклона три и более градусов) | 20 |
| Пруды, озера, старицы | - | с акваторией менее 0,5 км2 отсутствует, более 0,5 км2 – 50 м | 50 | 5 |

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

Реконструкция системы водоснабжения в МО Каменное. Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ с использованием современных материалов.

Развитие системы водоотведения (Более подробно см. раздел «Водоотведение»).

Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями.

Благоустройство и расчистка русла прот. Ендырская и р. Ендырь.

Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

В целях обеспечения охраны водоемов от загрязнения, ликвидация существующих сбросов неочищенных сточных вод.

Необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Охрана почв

Почва, как объект антропотехногенного загрязнения и как один из факторов среды обитания, оказывает прямое влияние на состояние здоровья населения. Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека:

выбросы производственных предприятий,

автотранспорт,

средства химизации сельского хозяйства (ядохимикаты, удобрения),

отходы производства и потребления.

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

разработке месторождений полезных ископаемых;

прокладке трубопроводов различного назначения;

складирование и захоронение промышленных, коммунальных и пр. отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ №525. А также Комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству №67 от 22 декабря 1995 г. «Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

организация учета агрохимикатов, вносимых в почву и ликвидация пришедших в негодность,

учет и статистическое наблюдение за нарушенными землями;

обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом, организация мытья и дезинфекцию мусоросборных контейнеров;

ликвидация участков затопления и подтопления;

организация химического и бактериологического исследования почв;

создания вдоль автомобильных дорог пылезащитных лесных полос.

В дальнейшем, оценка состояния почв населенных мест должна проводиться в соответствии с действующими нормативными документами (СанПиН 42-128-4433-87, ГОСТ 17.4.3.06-86) и быть направлена на выявление участков устойчивого сверхнормативного загрязнения, требующих санации для соответствующих видов функционального пользования. При оценке состояния почв определяются: физико-химическое и микробиологическое загрязнение почвы; радиоактивность почвы; влияние загрязнения почвы на качество поверхностных и подземных вод; пылеобразующие свойства почвы; способность почвы к самоочищению. Параметры схемы снятия плодородного слоя почвы определяются технологией и графиком проведения строительных работ и для каждого объекта подготавливаются индивидуально.

Проектные предложения по санитарной очистке территории

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

Генеральная схема очистки – проект, направленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию коммунальных отходов и уборке селитебных территорий.

Согласно статистическим данным численность населения сельского поселения Каменное на 2020 г. составила 611 человек.

Генеральным планом выбран умеренно-оптимистический сценарий, где % среднегодового падения до 2030 года вырастет исходя из экономической и эпидемиологической обстановки и значительно уменьшится, сократив темпы падения населения на период 2030-2040 год.

Численности населения на первую очередь составит 505 человек, а на расчетный срок – 487 человек.

Согласно «Нормативам накопления твердых коммунальных отходов для первой зоны деятельности регионального оператора», включающей г. Ханты-Мансийск, г. Нефтеюганск, г. Пыть-Ях, г. Урай, г. Нягань, г. Югорск Нефтеюганский район, Кондинский район, Советский район, Октябрьский район, Ханты-Мансийский район в следующей таблице представлены ориентировочные объемы образования отходов от населения на перспективу по сельскому поселению Каменное.

Таблица 2.7.4.1 Расчетное (усредненное) количество образующихся твердых коммунальных отходов по населенным пунктам от населения существующее и на перспективу

| Населённые пункты | Существующее положение, 2020 год |  | Первая очередь, 2030 год |  | Расчетный срок, 2040 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения (чел.)* | Количество отходов, тыс.м3/год | Численность населения (чел.) | Количество отходов, тыс.м3/год | Численность населения (чел.) | Количество отходов, тыс.м3/год |
| с. Каменное | 299 | 0,98 | 257 | 0,84 | 249 | 0,82 |
| с. Пальяново | 295 | 0,97 | 248 | 0,81 | 238 | 0,78 |
| Итого: | 611 | 1,95 | 505 | 1,65 | 487 | 1,60 |

*Численность населения является одним из основных факторов, определяющих объем работ по сбору и удалению ТКО, а также выбор оптимального варианта обезвреживания.

По оценкам экспертов, более 60 % коммунальных отходов – это потенциальное вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. Еще около 30 % - это органические отходы, которые можно превратить в компост.

Твердые коммунальные отходы – это богатый источник вторичных ресурсов (в том числе черных, цветных, редких и рассеянных металлов), а также "бесплатный" энергоноситель, так как бытовой мусор – возобновляемое углеродсодержащее энергетическое сырье для топливной энергетики. Однако для любого населенного пункта проблема удаления или обезвреживания твердых коммунальных отходов всегда является в первую очередь проблемой экологической. Весьма важно, чтобы процессы утилизации коммунальных отходов не нарушали экологическую безопасность, а также условия жизни населения в целом.

Согласно «Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» откорректированной в 2019 году в ряде населенных пунктов планируется организация площадок временного накопления отходов и размещение бункеров.

Таблица 2.7.4.2 Организация площадок накопления отходов

| № п/п | Муниципальный район | Населенный пункт | Вид объекта строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Октябрьский район | с. Пальяново | Площадка временного накопления |
| 2 |  | с. Каменное | Площадка временного накопления |

Согласно «Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» откорректированной в 2019 году схема потоков ТКО от населенных пунктов МО Каменное до объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов приведены в таблице 2.2.4.3.

Таблица 2.7.4.3 Схема потока ТКО на территории МО Каменное

| Муниципальное образование | Объект размещения/обработки/утилизации отходов | Планируемый объект размещения/обработки/утилизации отходов | Количество образующихся ТКО в год |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Масса ТКО, тонн/год | Объем ТКО, м3/год |  |
| Октябрьский район |  |  |  |  |  |
| с. Каменное | Объект размещения отходов г. Нягань | Комплексный межмуниципальный полигон ТКО для города Нягань, поселений Октябрьского района | 126,19 | 1399,41 | Транспортирование ТКО осуществляется с площадки временного накопления отходов |
| с. Пальяново | Объект размещения отходов г. Нягань | Комплексный межмуниципальный полигон ТКО для города Нягань, поселений Октябрьского района |  |  | Транспортирование ТКО осуществляется с площадки временного накопления отходов |

Из таблицы видно, что все отходы поселения планируется свозить на полигон по переработке твердых бытовых отходов г. Нягань.

Исходя из вышеизложенного, ниже представлены проектные предложения по организации управления отходами:

Внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение отходов и уменьшение площадей, занимаемых под их складирование.

Внедрение схемы обращения с отходами Ханты-Мансийского автономного округа – Югре (первая очередь).

Охват всего населения поселения системой сбора твердых коммунальных отходов.

Недопущение образования несанкционированных свалок на территории поселения.

На промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать технологические процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму. Технологические схемы сотрудничающих предприятий подбираются, насколько возможно таким образом, чтобы отходы или побочные продукты одного выступали в качестве сырья или полуфабриката для другого, что уменьшает, а в некоторых случаях может полностью решить проблему промышленных отходов. При строительстве любого нового промышленного предприятия необходимо четко представлять количество и состав образующихся отходов, а также возможные методы утилизации.

Приведение всех контейнерных площадок в соответствие с нормативными требованиями. Контейнерные площадки устанавливаются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов и не далее, чем 100 м.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз коммунальных отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

Строительство новых контейнерных площадок. Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

В населенных пунктах поселения необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Внедрение селективного сбора отходов, организация специализированных контейнерных площадок.

Устройство специальных площадок для сбора крупногабаритных отходов. Площадки могут находиться рядом с площадками для сбора ТКО или в отдельных местах, если позволяет наличие территорий. Такие площадки должны иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Расстояние в 20 м от жилых домов остается необходимым условием при выборе места размещения подобной площадки.

Инженерное обеспечение

Водоснабжение

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (далее также - СП 31.13330.2012), в соответствии Нормативами градостроительного проектирования на территории сельского поселения Каменное, а также в соответствии со «Схемой водоснабжения и водоотведения сельского поселения Каменное»

Нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения в жилых и общественных зданиях, а также расходы коммунальных объектов. Расходы воды питьевого качества определены на основании экономических данных проекта и принятой гипотезы развития сельского поселения.

Таблица 2.8.1.1 Удельные суточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки |  | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- | --- |
| Застройка индивидуальными жилыми домами | Жилые дома и общежития квартирного типа с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душевыми, оборудованные различными централизованным холодным водоснабжением, с водонагревательными устройствами | 225 |
|  | Жилые дома с водоснабжением через водозаборные колонки | 50 |

Примечание: удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Таблица 2.8.1.2 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во населения чел. | Среднесуточ-ный расход, м³/сут. | Максимально суточный расход, м³/сут | Кол-во населения чел. | Среднесуточ-ный расход, м³/сут | Максимально суточный расход, м³/сут |
| с. Каменное |  |  |  |  |  |  |
| Застройка индивидуальными жилыми домами с централизованным водоснабжением с ванными и местными водонагревателями | 171 | 38,47 | 46,17 | 250 | 56,25 | 67,5 |
| Жилые дома с водоснабжением через водозаборные колонки | 115 | 5,75 | 6,9 | 28 | 1,4 | 1,7 |
| Итого | 286 | 44,22 | 53,07 | 278 | 57,65 | 69,2 |
| с. Пальяново |  |  |  |  |  |  |
| Застройка индивидуальными жилыми домами с централизованным водоснабжением с ванными и местными водонагревателями | 112 | 25,20 | 30,24 | 216 | 48,60 | 58,32 |
| Жилые дома с водоснабжением через водозаборные колонки | 169 | 8,45 | 10,14 | 54 | 2,70 | 3,24 |
| Итого | 281 | 33,65 | 40,38 | 270 | 51,3 | 61,56 |
| Всего по поселению | 567 | 77,87 | 93,44 | 548 | 108,95 | 130,76 |

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов.

В соответствии со Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» принимаются в соответствии с таблицей ниже.

Таблица 2.8.1.3 Расход воды на пожаротушение

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| Количество одновременных наружных пожаров | 1 пожар |
| Расход воды на один наружный пожар | 5 л/с |

Время пополнения пожарных запасов – 24 часа, а продолжительность тушения пожара – 3 часа. Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных водоемов, существующих и устанавливаемых на проектируемых сетях водоснабжения пожарных гидрантов и пожарных кранов.

До строительства водопроводных сетей, на которых предполагается устройство пожарных гидрантов для пожаротушения перспективных зданий общественного назначения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом 50 м3, обеспечивающим тушение пожара в течение трех часов.

Нормы полива покрытий приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Таблица 2.8.1.4 Прогноз объема воды для полива территории

| Очередь проектирования | Расчетные расходы воды на поливку, м3/сут. |
| --- | --- |
| Первая очередь | 28,4 |
| Расчетный срок | 27,4 |

Согласно СП 31.13330.2012 количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей населения продуктами, и неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 20% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. В производственное водопотребление включено количество питьевой воды на содержание скота и птицы в личных приусадебных хозяйствах.

В последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.

Таблица 2.8.1.5  Суммарные суточные расходы воды

| № п/п | Наименование потребителя | Суточные расходы воды, м³/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Средне-суточный расход, м³/сут. | В сутки наибольшего водопотребления, м³/сут. | Среднесуточный расход, м³/сут. | В сутки наибольшего водопотребления, м³/сут. |
| 1 | Жилой фонд | 77,87 | 93,44 | 108,95 | 130,74 |
| 2 | Полив территории | 28,4 | 28,4 | 27,4 | 27,4 |
| 3 | Промышленность и неучтенные расходы | 15,57 | 18,69 | 21,80 | 26,15 |
|  | ИТОГО | 121,84 | 140,53 | 158.14 | 184,30 |

Генеральным планом предлагается сохранение существующей системы водоснабжения, а также строительство новых сетей для существующей и планируемой застройки, где централизованное водоснабжение в настоящее время отсутствуют.

Источниками водоснабжения сельского поселения остаются существующие водозаборы. Существующие мощности водозаборов позволят с избытком покрыть потребности поселка в водопользовании.

Проектом предлагается реконструкция существующих сетей водоснабжения, имеющий большой процент износа.

Прокладку вновь строящихся и реконструируемых водопроводных сетей предусматривается производить из труб ПНД.

В системах водоснабжения промпредприятий как существующих, так и проектируемых предлагается максимально возможное использование систем оборотного водоснабжения, а также сооружений повторного и последовательного использования воды. При подключении зданий индивидуальной застройки к централизованной системе водоснабжения должны быть установлены приборы учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды.

Водопроводная сеть на территории населенного пункта трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкость резервуаров необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно принимается в размере 10-15% от суммарного водопотребления.

Планируемые мероприятия в области водоснабжения в сельском поселении Каменное:

строительство новых водопроводных сетей водоснабжения;

реконструкция водопроводных сетей, требующие замены;

обустройство водозаборов со строительством станций водоподготовки;

установка и проверка приборов учета воды на производственных объектах и в жилых домах;

разработка проекта зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоотведение

В сельском поселении Каменное отсутствует централизованная система водоотведения. Проектом предусматривается оборудовать всю планируемую и существующую застройку децентрализованной системой канализации.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.2.1 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территории.

Таблица 2.8.2.1 Суммарные суточные расходы сточных вод

| № п/п | Наименование потребителя | Суточные расходы воды, м³/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Средне-суточный расход, м³/сут. | В сутки наибольшего водопотребления, м³/сут. | Среднесуточный расход, м³/сут. | В сутки наибольшего водопотребления, м³/сут. |
| 1 | Жилой фонд | 121,84 | 146,21 | 108,95 | 130,74 |
| 2 | Промышленность и неучтенные расходы | 15,57 | 18,69 | 21,80 | 26,15 |
|  | ИТОГО | 137,41 | 164,90 | 130,75 | 156,90 |

В соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения СП Каменное проектом предлагаются следующие мероприятия:

аккумулирующие емкости (септики) от общественной застройки следует располагать на заднем плане (с тыльной стороны здания);

проектом предлагается для каждого индивидуального жилого объекта устройство аккумулирующей емкости (септика);

объем септика должен быть рассчитан на 3-5 суточное наполнение согласно норме суточного водопотребления на человека, фактический объем определяется при рабочем проектировании;

септик располагается на расстоянии не менее 5 метров от здания согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

к септику должен быть организован свободный подъезд для обслуживания, ассенизаторской машиной с последующим вывозом на канализационные очистные сооружения (КОС);

выпуск труба - полиэтилен, диаметром 110 мм;

сбросной коллектор от КОС, диаметром 160 мм.

Канализационные очистные сооружения расположены в северной части села.

Мощность КОС с. Каменное принята в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.2.1 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, составляет 111,1 м3/сут.

Проектом предлагается применить в с. Каменное блочную станцию биологической очистки бытовых сточных вод мощностью 115 м3/сут. Установка рассчитана на полное окисление сточных вод.

Проектом предлагается применить в с. Пальяново блочную станцию биологической очистки бытовых сточных вод марки мощностью 160 м3/сут. Установка рассчитана на полное окисление сточных вод.

Станция состоит из блока механической очистки, блока емкостей, блока дезинфекции, оборудована технологической площадкой с лестницей и мостиками для обслуживания. Данный тип станций предусмотрено размещать в отапливаемых помещениях. В качестве отопительных приборов использовать инфракрасные панельные обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.

Процесс очистки и доочистки происходит в аэрируемых емкостях за счет прикрепленного биоценоза, формирующегося на специальной пластмассовой загрузке. В процессе очистки стоков лишний ил не образуется. Фосфор очищается коагуляцией и осаждением, в результате чего образуется небольшое количество осадка. Лорацию осуществляет компрессор. В диапазоне 30-100% от номинальных и динамике допустимых отклонений, не превышающих скорость адаптации микроорганизмов, процесс очистки обладает высокой устойчивостью, благодаря саморегуляции. При длительных перерывах в подаче стока или электроэнергии установка быстро (в течение нескольких суток) входит в оптимальный режим работы. Все оборудование из нержавеющей стали. Очищенные сточные воды сбрасываются в ближайший водоем ниже по течению реки, или повторно используются для полива и технических нужд.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 3.2.) санитарно-защитная зона для проектных канализационных очистных сооружении составит 150 метров.

Электроснабжение

Расчет электрической нагрузки жилой застройки определена по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 и согласно с Нормативами градостроительного проектирования на территории сельского поселения Каменное.

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят в домах, не оборудованных стационарными электроплитами – 950 кВт ч/ год на 1 человека, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4100, со стационарными электроплитами, соответственно, 1350 кВт ч/год на 1 человека и 4400 часов.

Таблица 2.8.3.1 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| № п/п | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во населения чел. | Годовое электропотребление, млн. кВт | Максимальная электрическая нагрузка, МВт | Кол-во населения чел. | Годовое электропотребление, млн. кВт | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| 1 | 568 | 0,653 | 0,159 | 548 | 0,521 | 0,127 |

Таблица 15. Максимальная электрическая нагрузка с учётом промышленности и прочих потребителей

| Наименование | Электрическая нагрузка, МВт |  |
| --- | --- | --- |
|  | первая очередь | расчётный срок |
| Жилищно-коммунальный сектор | 0,653 | 0,521 |
| Промышленность и прочие потребители | 0,196 | 0,156 |
| Итого | 0,849 | 0,677 |

Уточненные расчетные электрические нагрузки определяются на основании нормативно-технических документов при разработке проектной документации на последующих стадиях проектирования.

Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего электроснабжения сельского поселения. Покрытие возрастающих электрических нагрузок предполагается за счет существующих подстанции.

Для подключения новых потребителей планируется прокладка сетей электроснабжения ВЛ 0,4 кВ. Все новые воздушные линии электропередач предлагается выполнять с использованием самонесущего изолированного провода.

Проектом предусматривается реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

В сельском поселении необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях, позволяющих при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии, а также осуществить работу по установке у потребителей приборов учета и систем регулирования всех видов энергии.

Основные мероприятия на первую очередь по поселению:

реконструкция существующих ТП 10/0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой и электрической энергии;

реконструкция электрических сетей 10 и 0,4 кВ;

выполнение проектно-изыскательских работ на вновь строящиеся линейные объекты электроснабжения.

Теплоснабжение

Развитие центрального теплоснабжения в сельском поселении Каменное не планируется. Проектом предусматривается децентрализованная схема теплоснабжения.

На территории сельского поселения жилые дома, не оборудованные централизованным отоплением, имеют индивидуальные источники тепла. Системы индивидуального теплоснабжения представляют собой автономные газовые или электрические водонагреватели, установленные в большой части жилищного фонда СП Каменное. Главные причины, по которым отдается предпочтение индивидуальным системам отопления:

Небольшая численность населения поселков.

Большая часть жилищного фонда состоит из индивидуальных жилых домов.

Дороговизна модернизации источников центрального теплоснабжения прокладки и обслуживания тепловых сетей, что скажется на тарифе на тепловую энергию для населения. При этом системы центрального теплоснабжения не обеспечат более комфортные условия для владельцев частных домов по сравнению с индивидуальным теплоснабжением.

Таблица 2.8.4.1 Объем потребления тепловой энергии (мощности)

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность | Располагаемая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Располагаемая тепловая мощность «нетто» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Каменное | 2 котла WOLF 1,7 | 4,6 | 3,4 | 0,034 | 3,366 |
| Котельная с. Пальяново | 1 котел Riello RTQ 1250 2 котла Riello RTQ 920 | 2,657 | 2,657 | 0,077 | 2,58 |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источника тепловой энергии равны существующим значениям.

Таблица 2.8.4.2 Проектные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

| Населенный пункт | Наименование источника | Потребители | Вид теплопотребления | Объемы потребления тепловой энергии (мощности) системой централизованного теплоснабжения, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение |  |  |  |  |
| с. Каменное | Котельная | Жилые и общественные здания | Отопление | 0,9074 |
| с. Пальяново | Котельная | Жилые и общественные здания | Отопление | 0,6364 |
| Всего |  |  |  | 1,544 |

В настоящее время установленная тепловая мощность источников обеспечивает существующие тепловые нагрузки с резервом мощности более 100%. Модернизация системы теплоснабжения сельского поселения Каменный предусматривает реконструкцию и ремонт сетей теплоснабжения и запорной арматуры. Прокладка сетей предлагается выполнить их из стальных труб в промышленной тепловой изоляции из пенополиуретана (ППУ).

Основными направлениями развития теплоснабжения являются:

реконструкция и ремонт сетей теплоснабжения и запорной арматуры;

строительство небольших блочно-модульных автоматизированных котельных для зданий общественного назначения и производственных предприятий;

утепление фасадов, кровли, замена окон в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту.

Газоснабжение

Генеральным планом предусматривается строительство централизованной системы газоснабжения в населенном пункте Каменное.

Удельный показатель коммунально-бытового газопотребления принят в соответствии со СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2) (далее согласно СП 62.13330.2011) СП 42-101-2003

300 куб. м/год на человека – при наличии горячего водоснабжения от газовых водонагревателей;

180 куб. м/год – при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения.

Таблица 2.8.5.1 Расходы природного газа (при 100% газификации на расчетный срок)

| Расход газа |  | Численность населения, чел. |  |  | Расход газа, млн. нм3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первая очередь |  | расчетный срок | первая очередь | расчетный срок |
| с. Каменное |  |  |  |  |  |  |
| пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды | с горячем водоснабжением от газовых водонагревателей | - | 250 |  | - | 0,075 |
|  | при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | - | 28 |  | - | 0,005 |
| Котельная с. Каменное |  |  |  |  | 0,357 | 0,357 |
| Котельная с. Пальяново |  |  |  |  |  | 0,371 |
| Всего по сельскому поселению Каменное |  | 286 |  | 278 | 0,357 | 0,808 |

Детальные расчеты газопотребления осуществляются на следующих стадиях проектирования.

Проектом Генерального плана предусматривается строительство объектов газоснабжения и газификация жилищного фонда на расчётный срок в с. Каменное. Для объектов застройки предлагается строительство газораспределительных сетей низкого давления из полиэтиленовых труб, до 100 мм.

Для газоснабжения предлагается выполнить проектную документацию газопроводов и сооружений с учетом планируемых зон, существующей застройки и газопотребляющего оборудования.

В новом строительстве газ будет использоваться на хозбытовые нужды (плиты, водонагреватели), а также в качестве топлива для источников теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Для газификации населенного пункта Каменное необходимо установка осушки природного газа, а также приведение его к ГОСТ 5542-2014.

Осушка газа является необходимым технологическим процессом, применяемым как в циклах переработки, так и перед подачей природных и нефтяных газов в магистральный газопровод. Это связано с тем, что в сырье присутствует избыточная влага, способная стать причиной серьезных повреждений трубопровода.

Проектом предлагается перевод котельной в с. Пальяново на природный газ на расчётный срок. Для необходимо модернизация котельной и строительство газонаполнительной станции.

Связь и информатизация

Проектом принята 100% телефонизация населения поселения Каменное, т.е. обеспечение каждой семьи телефонной связью. Для обеспечения потребителей сельского поселения средствами телефонной связи общего пользования и различными средствами телекоммуникаций проектом предусматривается создание современной системы связи для предоставления всевозможных услуг: выход на междугородние и международные линии связи, обеспечение высокоскоростного Internet-канала, передача данных и прочее.

Телефонную сеть необходимо развивать на базе цифрового станционного оборудования с использованием оптико-волоконных линейных сооружений, осуществлением выхода абонентов на междугородние линии связи по оптико-волоконным кабелям через коммутационные узлы.

Проектом предлагается реконструкция существующих слаботочных сетей и строительство новых сетей.

Инженерная подготовка территории

Раздел «Инженерная подготовка» включает комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для строительства. Мероприятия по инженерной подготовке предложены согласно СП 42.13130.2011, для защиты от опасных и неблагоприятных природных и техногенных факторов, а также для улучшения санитарно-гигиенических условий проживания.

На основе проведенного комплексного анализа инженерно-геологических и гидрологических условий сельского поселения Каменное можно сделать вывод, что рассматриваемая территория пригодна для жилищно-гражданского строительства с обязательным проведением на некоторых участках мероприятий по инженерной подготовке.

Учитывая природные условия, современное состояние, архитектурно–планировочные решения, а также требования, предъявляемые к территориям, отводимым под застройку, проектом предлагается предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории сельского поселения:

организация поверхностного водоотвода;

мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия;

мероприятия по благоустройству водоемов.

Организация поверхностного водоотвода

На момент проектирования на территории сельского поселения Каменное организованный сток поверхностных вод отсутствует.

Отведение дождевых и талых вод с территории застройки предусматривается путем устройства открытой системы ливневой канализации, которая включает в себя сеть открытых лотков (кюветов).

В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки, перехватывающие нагорные канавы и др. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен.

В местах высокого стояния уровня грунтовых вод предусмотрен дренаж с нормой осушения 0,5 м от пола подвалов и 1,0 м от планировочной отметки для зеленых насаждений общего пользования.

Трассировка водоотводящей сети производилась с учетом бассейнов стока.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях ливневой канализации.

Проектом предусматривается строительство 4 локальных очистных сооружений дождевой канализации (колодец-отстойник) по 2 в каждом из населенных пунктов.

Очищенные стоки можно использовать для полива приусадебных участков и других хозяйственных нужд.

Мероприятия по благоустройству водоемов

Проектом предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и водоемов:

очистка русел и пойм водотоков от мусора;

организацию водоотвода на прилегающей территории путем устройства открытых водостоков (в виде канав или лотков);

регулирование русел (расчистка, дноуглубление и профилирование);

планировка береговых склонов и укрепление их растительностью (одерновка, посев трав, посадка кустарника);

проведение мероприятий по благоустройству прилегающей к водным объектам территории: вырубка сухостоя, расчистка кустарника, окашивание берегов во избежание зарастания болотной растительностью, благоустройство дорожно-тропиночной сети;

соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Развитие транспортной инфраструктуры

Принятые проектные предложения учитывают рекомендации, изложенные в транспортных разделах схем территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа и Октябрьского муниципального района, а также выводы, вытекающие из анализа современного состояния транспортной инфраструктуры поселения.

Согласно вышестоящим документам территориального планирования, каркас внешних автодорог останется без изменений. Предлагается реконструкция (с элементами строительства) автомобильной дороги Талинка – Пальяново с устройством твердого покрытия по нормам IV технической категории в целях организации круглогодичного автотранспортного обслуживания населённого пункта.

Ближайшие объекты обслуживания автотранспорта планируются в 18 км от с. Каменное на Северном широтном коридоре (при повороте на а/д Подъезд к с. Каменное).

Учитывая неудовлетворительное технико-эксплуатационное состояние объектов навигации вертолетной площадки в с. Пальяново, предусматривается её реконструкция.

Особое внимание предполагается уделить реконструкции и капитальному ремонту участков автодорог и основным улицам, проходящим по территории населенных пунктов. Реконструкция должна заключаться в оснащении проезжих частей твердым покрытием. По линии благоустройства предусматривается строительство тротуаров, улучшение водоотвода с проезжей части и тротуаров, создание полос озеленения на внутри поселковой улично-дорожной сети.

Предусматривается строительство улиц местного значения в селе Каменное на площадках нового индивидуального жилищного строительства общей протяженностью 1,5 км.

Для улучшения транспортного обслуживания населения проектом предлагается организация заезда транзитных рейсовых автобусов в с. Каменное.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При подготовке раздела были использованы следующие нормативные и проектные материалы:

ФЗ №190 от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

ФЗ №68 от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

ФЗ №69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»;

ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Постановление Правительства РФ № 1309 от 29.11.1999 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;

Постановление Правительства РФ № 178 от 01.03.1993 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»;

Постановление Правительства РФ № 420 от 03.5.1994 «О защите жизни и здоровья населения Российской Федерации при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями и катастрофами»;

СП 165.1325800 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 115.13330.2011 «СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий»;

НПБ 101 – 95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны;

Атлас природных и техногенных опасностей в Российской Федерации. Москва, 2005 г.;

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

ГОСТ Р 23.0.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения»;

ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

ГОСТ Р 22.2.01-2015 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке проектов планировки территорий»;

СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;

ГОСТ 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»;

ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения».

Источники природных чрезвычайных ситуаций

Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого может быть: землетрясение, оползень, обвал, карст, просадка в лесовых грунтах, эрозия, переработка берегов, цунами, лавина, наводнение, подтопление, затор, штормовой нагон воды, сильный ветер, смерч, пыльная буря, суховей, сильные осадки, засуха, заморозки, туман, гроза, природный пожар.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений характерных для Ирбитского муниципального образования приведены в таблице 2.9.2.1

Таблица 2.9.2.1 Перечень поражающих факторов источников природных ЧС характерных для  муниципального образования

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Опасные геологические процессы |  |  |
| 1.1 Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар |
|  |  | Деформация горных пород |
|  |  | Взрывная волна |
|  |  | Извержение вулкана |
|  |  | Нагон волн (цунами) |
|  |  | Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников |
|  |  | Затопление поверхностными водами |
|  |  | Деформация речных русел |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| 1.2 Карст (карстово- суффозионный процесс) | Химический | Растворение горных пород. |
|  | Гидродинамический | Разрушение структуры пород |
|  |  | Перемещение (вымывание) частиц породы |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород |
|  |  | Деформация земной поверхности |
| 2 Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов |
|  |  | Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2.2 Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды |
|  |  | Деформация речного русла |
| 3 Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 3.1 Сильный ветер. Шторм. Шквал. Ураган. | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Аэродинамическое давление |
|  |  | Вибрация |
| 3.2 Смерч. Вихрь. | Аэродинамический | Сильное разряжение воздуха |
|  |  | Вихревой восходящий поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
| 3.3 Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| 3.4 Сильные осадки |  |  |
| 3.4.1 Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Затопление территории |
| 3.4.2 Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| 3.4.3 Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| 3.4.4 Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
|  | Динамический | Вибрация |
| 3.4.5 Град | Динамический | Удар |
| 3.5 Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 3.6 Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.7 Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 3.8 Суховей | Аэродинамический | Иссушение почвы |
|  | Тепловой |  |
| 3.9 Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 4 Природные пожары |  |  |
| 4.1 Пожар ландшафтный, степной, лесной | Теплофизический | Пламя. |
|  |  | Нагрев тепловым потоком. |
|  |  | Тепловой удар. |
|  |  | Помутнение воздуха. |
|  |  | Опасные дымы |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

Подробно все возможные на территории муниципального образования чрезвычайные ситуации природного характера рассмотрены в разделе «Чрезвычайные ситуации природного характера».

Источники техногенных чрезвычайных ситуаций

Источник техногенной чрезвычайной ситуации: опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

На территории Ирбитского муниципального образования имеются следующие источники техногенных чрезвычайных ситуаций

транспортные аварии (катастрофы);

пожары и взрывы (с возможным горением);

аварии на электрических системах;

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

Номенклатура контролируемых и используемых для прогнозирования поражающих факторов источников техногенных чрезвычайных ситуаций приведены в таблице 2.9.3.1.

Таблица 2.9.3.1

| Наименование поражающего фактора источника техногенной ЧС | Наименование параметра поражающего фактора источника техногенной ЧС |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Воздушная ударная волна | Избыточное давление во фронте ударной волны Длительность фазы сжатия Импульс фазы сжатия |
| Волна сжатия в грунте | Максимальное давление Время действия Время нарастания давления до максимального значения |
| Сейсмовзрывная волна | Скорость распространения волны Максимальное значение массовой скорости грунта Время нарастания напряжения и волне до максимума |
| Волна прорыва гидротехнических сооружений | Скорость волны прорыва. Глубина волны прорыва. Температура воды. Время существования волны прорыва |
| Обломки, осколки | Масса обломка, осколка. Скорость разлета обломка, осколка |
| Экстремальный нагрев среды | Температура среды Коэффициент теплоотдачи Время действия источника экстремальных температур |
| Тепловое излучение | Энергия теплового излучения Мощность теплового излучения Время действия источника теплового излучения |
| Ионизирующее излучение | Активность радионуклида в источнике Плотность радиоактивного загрязнения местности Концентрация радиоактивного загрязнения Концентрация радионуклидов |
| Токсическое действие | Концентрация опасного химического вещества и среде Плотность химического заражения местности и объектов |

Чрезвычайные ситуации природного характера

Сильный ветер

Распространяются на всей территории муниципального образования. Характеризуются скоростью при порывах 25 м/с и более, могут вызвать:

значительные разрушения зданий и сооружений;

нарушение тепло- и энергоснабжение объектов;

нарушение работы транспорт;

обрыв воздушных ЛЭП, линий связи и радиовещания.

Продолжительный дождь (ливень)

При выпадении 50 мм осадков в виде дождя или суммарного количества осадков 120 мм за 2 суток на территории муниципального образования могут возникнуть следующие опасные явления:

слив и попадание в реки, и водопроводные сети экологически опасных продуктов (ГСМ и др.);

превышение в питьевой воде содержания опасных веществ (от 1,5 и более ПДК);

разрушение и смыв плодородного слоя почвы;

размыв автомобильных дорог;

затруднения транспортного движения;

повреждение ЛЭП и других воздушных линий;

повреждение с/х посевов;

затопление подземных коммуникаций, подвалов, убежищ и ПРУ.

Крупный град

При размере градин более 15 мм возможны следующие последствия:

нарушено остекление зданий и сооружений;

нанесены травмы людям и животным;

уничтожены с/х посевы.

Сильный снегопад

При выпадении в течение 12 часов 20 мм и более осадков в виде снега на территории города возможны следующие последствия:

затруднено движение автомобильного транспорта;

обрыв воздушных ЛЭП, линий связи и радиовещания.

Обильные снегопады на территории города выпадают практически ежегодно.

Сильная метель (ежечасные заносы)

При обильном выпадении снега в течение суток, и скорости ветра 15 м/с обстановка для города будет аналогичной сильному снегопаду, только с более тяжелыми последствиями и экономическим ущербом.

Сильный гололед

При обильном выпадении осадков и резком колебании температур воздуха явление гололеда. При отложении на проводах льда в 1,5 раза превышающего диаметр провода и более возможны следующие последствия;

обрыв воздушных ЛЭП, линий связи и радиовещания;

ухудшение транспортного движения.

Сильная жара

Для муниципального образования экстремально высокой температурой является +300С.

При такой температуре воздуха возможны следующие последствия;

резкое обмеление рек;

повышение частоты всех видов пожаров;

повышение угрозы желудочно-кишечных и др. инфекционных заболеваний;

ухудшение самочувствия ряда категорий больных;

повреждение асфальтобетонных покрытий.

Высокие уровни воды (наводнения) при половодьях, дождевых паводках, заторах и ветровых нагонах.

Наводнения на территории Свердловской области ежегодны и занимают первое место среди стихийной бедствий по повторяемости, площади распространения и суммарному годовому материальному ущербу. Традиционно территория Ирбитского муниципального образования подвержена затоплению.

В зону подтопления в паводковый период разлив реки Ница попадают населенные пункты: с.Рудное, п. Курьинский, д. Курьинка, д. Буланова, с. Скородумское, д. Молоково, с. Килачевское, с. Ницинское, п. Зайково, д. Гуни, д. Бархаты. При повышении критического уровня в 7 м 30 см. нарушается жизнедеятельность 400 жителей п. Курьинский и д. Курьинка, д. Гуни, д. Бархаты, где такие подтопления наступают с периодичность 1 раз в год 27-28 дней.

Мероприятия по защите населенных пунктов от затопления включают:

обваловывание, строительство дамб;

строительство руслорегулирующих сооружений (обводнение каналов, водохранилищ);

расчистку, углубление, спрямление русла для увеличения пропускной способности водотока;

искусственное повышение уровня поверхностности вновь застроенных территорий;

решение вопросов регулирования русла р. Ница.

Для каждого населенного пункта необходимый набор защитных мер должен быть определен индивидуально.

Низкие уровни воды

При понижении уровня воды в реках возможны следующие последствия:

повышение пожарной опасности.

Для минимизации ущерба, причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные мероприятия:

Организация круглосуточного дежурства на узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС.

Контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных линий электропередач и связи на кабельные линии.

Обеспечение нормального функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда, своевременная организация контроля над транспортными потоками.

Природные пожары

При лесных и торфяных пожарах в северной и западной части района в основном пострадает лесфонд и опоры линий электропередач и телефонной связи. Локальные пожары в лесах и населенных пунктах происходят ежегодно в весенне-летний период.

Пожарами может нарушиться жизнедеятельность 800 человек.

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха населения и пребывания туристов.

Меры предупреждения и снижения ущерба

Проведение регулярного анализа причин возникновения природных пожаров на территории муниципального образования;

Целенаправленную работу по координации действий работников лесхозов, природоохранных и правоохранительных органов по привлечению нарушителей и предотвращению пожаров;

Дальнейшее развитие системы прогнозирования и моделирования зон природных пожаров по координатам, полученным с борта воздушного судна с использованием спутниковой навигации и иных средств обнаружения пожаров;

Контроль соблюдения правил пожарной безопасности, проведение разъяснительной работы среди населения;

Проведение проверки состояния средств пожаротушения, замена непригодного к использованию оборудования;

Поддержание в готовности противопожарных формирований;

Информирование населения о наступлении пожароопасного сезона;

Постоянный мониторинг погодных условий для составления краткосрочных прогнозов развития обстановки;

Запрещение разведения костров на сельскохозяйственных угодьях и садоводствах в пожароопасный период.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Аварии на транспорте

На автомобильном транспорте

Основными видами ЧС на автомобильном транспорте могут быть катастрофы пассажирского транспорта и аварии специальных автомобилей, перевозящих ГСМ и другие потенциально-опасные грузы.

Перевозка опасных грузов (нефтепродукты) в основном осуществляются в объезд населенных пунктов.

Для тех населенных пунктов, через которые осуществляются перевозка опасных грузов, транзитное движение автомобильного транспорта требуется организация объездов (строительство дорог).

Основными причинами ЧС на автомобильном транспорте могут быть:

сложные метеоусловия;

нарушение правил дорожного движения;

неисправность транспортных средств и дорожного покрытия;

увеличения транспортного потока.

В результате катастроф пассажирского транспорта могут быть до 40 чел. пострадавших.

При аварии с разливом и последующим воспламенением ГСМ и других легковоспламеняющихся жидкостей основную опасность будет представлять пожар на площади до 100,0 кв. м. В случае столкновения автотопливозаправщика (автоцистерны) с пассажирским транспортом и другими автомобилями может быть до 40 чел. пострадавших. Ряд токсичных веществ может вызвать загрязнение почвы, воздуха и водного бассейна (в т. ч. и грунтовых вод).

Время ведения АСДНР от 3 до 12 часов.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

Таблица 2.9.5.1.2 Взрывопожароопасные вещества при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса вещества, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества, участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Радиус пролива, м | Площадь разлива, м2 | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 29 | 9000 | 52,3 | 275 |
| Мазут | 15000 | 9,7 | 295,57 | 26 |  |  |  |

Таблица 2.9.5.1.2 Взрыв ТВС при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м |  |  |  | Зоны поражения людей, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полные | Сильные | Средние | Слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Бензин | 1500 | 43 | 53 | 75,7 | 147,5 | 19,8 | 51,9 | 88,1 | 135,8 |
| Мазут | 1500 | 41,9 | 51,6 | 73,6 | 145,5 | 18,7 | 49,2 | 83,5 | 128,7 |

На АЗС

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с:

Переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

Разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

Разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

Разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

В таблице представлены результаты расчета вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС для различных видов аварий.

Таблица 2.9.5.1.3 Риск возникновения ЧС на АЗС

| № п/п | Сценарий развития аварийной ситуации | Риск возникновения аварии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разгерметизация автоцистерны: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 2 | Разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 3 | Разгерметизация сливной муфты при приеме нефтепродуктов из АЦ: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта |  |
| 4 | Перелив нефтепродукта при заполнении топливного бака автомобиля из-за отказа автоматики ТРК: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |

Учитывая высокую повторяемость технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать 5 в год, поэтому на всех автозаправочных станциях необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а также строгое соблюдение технологических регламентов.

На железнодорожном транспорте

По территории муниципального образования проходит железная дорога. Железнодорожная ветка используется для пассажирских перевозок и грузовых перевозок, в том числе возможна транспортировка различных номенклатур опасных грузов. Согласно статистическим данным условные вероятности аварий при транспортировке опасных грузов железнодорожным транспортом имеют оценки, представленные в таблице:

Таблица 2.9.5.1.4 Вероятности ЧС на железнодорожном транспорте

| Вид аварии | Значение вероятностей |
| --- | --- |
| Авария с грузовым железнодорожным составом, W1 | 0,05…0,085 |
| Разрушение цистерны с опасным грузом, W2 | 0,08…0,09 |
| Возгорание опасного груза, W3 | 0,2…0,25 |

Таким образом, вероятность выброса (разлива) опасного груза колеблется от . Вероятность возникновения при этом пожара .

Согласно статистическим данным 96% аварий происходит при транспортировке нефтепродуктов, 4% - при транспортировке АХОВ.

Исходя из статистики вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на ж/д транспорте низкая.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

Таблица 2.9.5.1.5 Токсичные вещества при транспортировке железнодорожным транспортом

| Вещество | Масса, кг | Радиусы зон поражения, м |  | Площадь зон поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения |
| Аммиак | 48000 | 701 | 3200 | 2,02 | 78,4 |

Таблица 2.9.5.1.6. Взрывопожароопасные вещества при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса вещества участвующего в пожаре разлития, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества, участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расстояние от центра пожара (радиус пролива), м | Площадь разлива, м2 | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| Бензин | 48000 | 20 | 1250 | 40 | 28800 | 77 | 400 |

Таблица 2.9.5.1.7 Взрыв ТВС при транспортировке железнодорожным транспортом

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м |  |  |  | Зоны поражения людей, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полные | Сильные | Средние | Слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Бензин | 48000 | 63 | 78 | 111 | 217 | 43 | 109 | 176 | 262 |

В зоне возможного поражения может оказаться до 45 человек в зоне поражения при чрезвычайной ситуации вызванной взрывом бензина и 2000 человек при аварии, связанной с выбросом АХОВ.

Мероприятия по предупреждению ЧС на ж/д транспорте:

Пропуск, обработка и отстой поездов с опасными грузами должны осуществляться только по обходам. Площадки для перекачки этих грузов и железнодорожные пути для накопления их должны быть удалены на 250 м от жилых домов, производственных и складских зданий, от мест стоянки других поездов.

Оборудование железнодорожной станции, принимающей опасные грузы, системой постановки водяных завес.

Защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов.

Организация систем оповещения в населенных пунктах вдоль железной дороги.

Аварии на системах жизнеобеспечения

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего в городе населения. Холодная и длительная зима обуславливает максимальную теплоизоляцию зданий и сооружений, а также устойчивую схему теплоснабжения города.

На системах энергоснабжения

Наиболее сложная обстановка может сложиться при выходе из строя ПС «Ница» 220/110. Временно прекратится подача электроэнергии на объекты жизнеобеспечения (котельные, участок водозаборных скважин, ЛПУ), что создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, особенно в зимний период, в связи с высокой изношенностью водопроводных и тепловых сетей вероятность возникновения аварий на них довольно высока.

На газопроводах

Основные причины аварий являются:

длительный срок эксплуатации газопроводов, компрессорных и газораспределительных станций и отставание темпов их капитального ремонта и замены трубопроводов;

нарушения правил охраны магистральных трубопроводов (СНиП);

невыполнение строительными организациями технических условий при переходах через газопроводы во время строительства дорог.

Генеральным планом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

создание канализационных очистных сооружений в населенных пунктах муниципального образования;

организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

реконструкция трансформаторных подстанций находящихся в неудовлетворительном состоянии;

перевод воздушных линий электропередач на кабельные;

закольцовка электрораспределительных сетей 10 кВ;

создание на котельных противоаварийных систем для снижения риска возникновения аварийных ситуаций и защиты рабочего персонала;

на всех котельных необходима разработка паспорта безопасности опасного производственного объекта;

создание устойчивой системы теплоснабжения путем соединения теплотрасс от котельных между собой.

Аварии на пожаровзрывоопасных объектах

К числу взрыво- и пожароопасных объектов (ПВО) относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества.

На пожаровзрывоопасных объектах возможны такие чрезвычайные ситуации как: детонация взрывчатых веществ, взрыв газовоздушной смеси и паров ЛВЖ, горение нефтепродуктов.

Для обеспечения безопасности на пожаровзрывоопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;

создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;

оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

оборудование производственных площадок молниезащитой;

оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожарной сигнализацией;

обеспечить проезд вокруг промплощадкок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения;

осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала пожаровзрывоопасных объектов;

проведение инструктажа по пожарной безопасности.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера.

При разработке раздела учитывались требования следующих нормативно-правовых и нормативно-технических актов:

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»

Методические рекомендации по определению мест размещения подразделений пожарной охраны в населенных пунктах в целях доведения времени прибытия первого подразделения пожарной охраны до нормативных значений

Иных нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности.

Пожары на территории муниципального образования могут произойти:

в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов;

на транспорте;

в зданиях и сооружениях жилого, социально - бытового и культурного назначения;

при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов и взрывных устройств;

при возгорании лесных массивов и возникновении неконтролируемых палов.

При возникновении пожаров на промышленных объектах возможно разрушение сооружений вследствие сгорания или деформации их элементов от высоких температур. Действие высоких температур вызовет пережог, деформацию и обрушение металлических ферм, балок перекрытия и других элементов сооружений. Кирпичные стены и столбы, особенно внутренние, также деформируются. В кладке из силикатного кирпича при длительном нагревании до 500 – 600 С произойдет растрескивание кирпича и разрушение кирпичного материала. Внутренние слои кладки, прилегающие к разрушенному слою и нагревающиеся до температуры выше 4000 С, потеряют до 30 - 50 % прочности.

При возникновении пожаров в административных зданиях помимо горения внутренних стен, облицованных панелями из горючего материала, потолочных плит, выполненных из горючих древесных материалов как правило будет выделяться ядовитый дым.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Основными мероприятиями по снижению пожарной опасности жилой и общественной застройки являются:

возведение зданий и сооружений из негорючих материалов;

устройство противопожарных стен;

соблюдение противопожарных разрывов, установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

обеспечение территории противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети;

снос ветхих и аварийных зданий;

реконструкция ветхих и аварийных зданий, с использованием современных негорючих материалов и установкой в них систем противопожарной сигнализации и систем автоматического пожаротушения (конкретные мероприятии выбираются на стадии проекта реконструкции здания);

перевод потребителей сжиженного газа на природный, менее опасный во взрывопожароопасном отношении.

Мероприятия по снижению пожарной опасности жилой застройки населенных пунктов

Основными мероприятиями по снижению пожарной опасности жилой и общественной застройки являются:

возведение зданий и сооружений из негорючих материалов;

устройство противопожарных стен;

соблюдение противопожарных разрывов, установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

обеспечение территории противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети;

снос ветхих и аварийных зданий;

реконструкция ветхих и аварийных зданий, с использованием современных негорючих материалов и установкой в них систем противопожарной сигнализации и систем автоматического пожаротушения (конкретные мероприятии выбираются на стадии проекта реконструкции здания);

перевод потребителей сжиженного газа на природный, менее опасный во взрывопожароопасном отношении.

Мероприятия по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах

Основными мероприятиями по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах являются:

разработка и реализация комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, учитывающих оснащённость и удалённость подразделений пожарной охраны (для предприятий, расположенных на расстоянии более 3 км от ближайшего подразделения пожарной охраны необходимо устройство пожарных постов и т.п.);

взрывоопасные и пожароопасные объекты не следует располагать по отношению к другим производственным зданиям и сооружениям с наветренной стороны для ветров преобладающего направления;

применение средств автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, системы автоматического пожаротушения и т.д.);

обеспечение подъезда пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям по всей их длине (с одной стороны – при ширине здания или сооружения до 18 метров и с двух сторон – при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов);

применение негорючих материалов при строительстве зданий и сооружений;

устройство противопожарных стен;

соблюдение противопожарных разрывов установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

обеспечение территории предприятий противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов установленных на водопроводной сети.

Мероприятия по организации противопожарного водоснабжения

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.

В соответствии со СП 8.13130.2009 на первую очередь и расчетный срок принимаются:

Таблица 2.9.7.3.1 Расходы воды на пожаротушение

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| Количество одновременных наружных пожаров в городе; | 1 |
| расход воды на один наружный пожар; | 15 л/с |
| расход воды на внутренний пожар. | 2,5 л/с |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить на территории водопроводных сооружений Максимальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа. Этот запас составляет (15•1+5) •3•3,6=216 м3.

Все СНТ расположенные в черте муниципального образования должны иметь не менее 2-х источников наружного водоснабжения (пожарный водоем, пожарный пирс).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели |  | Единица измерения | Современное состояние, 2020 г. | Первая очередь, 2030 г. | Расчетный срок, 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |  |  |
| 1. Общая площадь земель в границе муниципального образования |  | га | 16646,16 | 16646,16 | 16646,16 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. Общая площадь земель в границах населенных пунктов – всего |  | га | 399,80 | 399,80 | 399,80 |
| село Каменное |  | га | 203,79 | 203,79 | 203,79 |
| Село Пальяново |  |  | 196,01 | 196,01 | 196,01 |
| 1.2. Земли лесного фонда |  | га | 14995,79 | 14995,79 | 14995,79 |
| 1.3. Земли сельскохозяйственного назначения |  | га | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Земли промышленности и иного специального назначения |  | га | 10,44 | 10,44 | 10,44 |
| 1.5. Земли водного фонда |  |  | 1240,13 | 1240,13 | 1240,13 |
| II. Функциональное зонирование |  |  |  |  |  |
| 2.1 Функциональное зонирование поселения |  | га | 16646,16 | 16646,16 | 16646,16 |
| 2.1.1.Жилые зоны |  | га | 74,36 | 74,36 | 74,36 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | га | 73,49 | 73,49 | 73,49 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |  | га | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 2.1.2. Общественно-деловые зоны |  | га | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| Многофункциональная общественно-деловая зона |  | га | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Зона специализированной общественной застройки |  | га | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 2.1.3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  | га | 104,01 | 104,01 | 104,01 |
| Производственная зона |  | га | 56,66 | 56,66 | 56,66 |
| Коммунально-складская зона |  | га | 7,81 | 7,81 | 7,81 |
| Зона инженерной инфраструктуры |  | га | 17,83 | 17,83 | 17,83 |
| Зона транспортной инфраструктуры |  | га | 21,70 | 21,70 | 21,70 |
| 2.1.4. Зоны сельскохозяйственного использования |  | га | 34,48 | 28,89 | 28,89 |
| Зона сельскохозяйственных угодий |  | га | 34,48 | 28,89 | 28,89 |
| Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан |  | га | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |  | га | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| 2.1.5. Зоны рекреационного назначения |  | га | 15228,18 | 15228,18 | 15228,18 |
| Зона озелененных территорий общего пользования |  | га | 41,80 | 41,80 | 41,80 |
| Зона лесов |  | га | 15185,90 | 15185,90 | 15185,90 |
| Лесопарковая зона |  |  | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 2.1.6. Зоны специального назначения |  | га | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Зона кладбищ |  | га | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Зона складирования и захоронения отходов |  |  | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 2.1.7. Водоемы, водотоки |  | га | 1197,72 | 1197,72 | 1197,72 |
| III. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований c.п. Каменное |  |  |  |  |  |
|  |  | чел. | 611 | 487 | 487 |
|  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД* |  |  |  |  |
| 3.1 Площадь жилищного фонда |  | тыс. кв. м | 16,43 | 14,61 | 14,61 |
| 3.2. Структура жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 3.2.1- в зоне индивидуальной жилой застройки |  | тыс.кв. м | 7,75 | 5,5 | 5,5 |
|  |  | % от площади жилищного фонда | 47,2 | 38 | 38 |
| 3.2.2- -в зоне малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей) |  | тыс.кв. м | 8,68 | 9,1 | 9,1 |
|  |  | % от площади жилищного фонда | 52,8 | 62 | 62 |
| 3.3 Общий объем нового жилищного строительства** |  | тыс. кв. м | 0 | 5,13 | 5,13 |
| 3.4 Средняя обеспеченность населения площадью жилищного фонда |  | кв. м/ чел. | 26,9 | 35 | 35 |
| ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| IV Учреждения социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Социальные центры |  | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.2 Физкультурно-спортивные сооружения |  | единица | 4 | 5 | 5 |
| 4.2.1 Физкультурно-спортивные залы |  | кв. м общей площади | 450 | 612 | 612 |
|  |  | кв. м общей площади на 1000 человек | 736 | 1256 | 1256 |
| 4.2.2 Плоскостные сооружения |  | кв. м общей площади | 384 | 954 | 954 |
|  |  | кв. м общей площади на 1000 человек | 628 | 1561 | 1561 |
| 4.2.3 Плавательные бассейны |  | кв. м зеркала воды | 0 | 400 | 400 |
|  |  | кв. м зеркала воды на 1000 человек | 0 | 1217 | 1217 |
| 4.2.4. Лыжные базы |  | объект | 0 | 1 | 1 |
| 4.3 Учреждения культуры |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 Учреждения культуры клубного типа |  | место | 100 | 245 | 245 |
|  |  | место на 1000 человек | 164 | 503 | 503 |
| 4.3.2 Библиотека |  | объект | 2 | 3 | 3 |
| В том числе по видам: |  |  |  |  |  |
| детская |  | объект | - | - | - |
| юношеская |  |  | - | - | - |
| общедоступная |  | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.3.3. Кинотеатр |  | объект | 0 | 1 |  |
| 4.4 Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 Учреждения детского дошкольного образования |  | мест | 40 | 40 | 40 |
| 4.4.2 Общеобразовательные учреждения |  | мест | 140 | 140 | 140 |
| 4.4.3 Учреждения дополнительного образования |  | мест | 0 | 1 | 1 |
| V Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 5.1 Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 Водопотребление - всего |  | м³/сут | 140,53 | 184,30 | 140,53 |
| 5.2 Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 Водоотведение - всего |  | м³/сут | 164,90 | 156,90 | 164,90 |
| 5.4 Энергоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 Максимальная электрическая нагрузка |  | МВт | 0,849 | 0,677 | 0,849 |
| 5.5 Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 Теплоснабжение - всего |  | Гкал/час | 1,544 | 1,544 | 1,544 |
| 5.6 Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 Расход природного газа |  | млн. м³ | 0,357 | 0,808 | 0,357 |
| VI. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 6.1 Автомобильные дороги общего пользования (протяженность, всего), в том числе: |  | км | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| 6.1.1 Регионального и межмуниципального значения |  | км | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 6.2.2 Местного значения (вне границ населенных пунктов) |  | км | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| 6.2. Протяженность улично-дорожной сети, всего |  | км | 18,3 | 19,8 | 19,8 |
| 6.3. вертолетная площадка |  | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 6.4. Причалы маломерных судов/Паромы |  | единиц | 2 | 2 | 2 |